Приложение

к запросу о предоставлении ценовой информации

исх. № 521 от 30.04.2026

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по обслуживанию объектов электросетевого хозяйства

- Общая часть.

АО «Горэлектросеть» производит закупку для реализации производственной необходимости на 2026 год.

- Основные виды работ:

  - Услуги по техническому обслуживанию электрических сетей и электросетевого оборудования в соответствии с утверждёнными графиками планово-предупредительных ремонтов (ППР).

  - Услуги по текущему ремонту электрических сетей и электросетевого оборудования в соответствии с утверждёнными графиками планово-предупредительных ремонтов (ППР).

  - Пуско-наладочные работы в соответствии с утверждёнными графиками.

  - Услуги по оперативному обслуживанию электрических сетей и электросетевого оборудования.

  - Работы по оказанию услуг по передаче электрической энергии по объектам, в том числе информационного обеспечения.

  - Услуги по поддержанию расчетных комплексов учета электрической энергии в работоспособном состоянии.

  - Работы по снижению уровня потерь.

  - Работа с потребителями и третьим лицами, технологически присоединёнными напрямую или опосредованно.

  - Аварийно-восстановительные работы в сроки, установленные действующим законодательством.

  - Работы по оперативно-диспетчерскому управлению.

2.11.      Сопутствующие услуги.

- Места расположения и перечень объектов электросетевого хозяйства: указаны в приложении №1 к настоящему техническому заданию.

- Основные нормативно-технические документы (далее НТД), определяющие требования к техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту:

– Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей (СО 34.04.181-2003);

– Типовая инструкция по эксплуатации воздушных линий электропередачи напряжением 35-800 кВ (РД 34.20.504-94);

– Типовая инструкция по организации оперативного обслуживания распределительных электрических сетей 0,38-20 кВ с воздушными линиями электропередачи (СО 153-34.20.513);

– Типовая инструкция по техническому обслуживанию и ремонту воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 - 20 кВ с неизолированными проводами (РД 153-34.3-20.662-98);

– Типовая инструкция по эксплуатации воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВ с самонесущими изолированными проводами (РД 153-34.3-20.671-97);

- Объемы и нормы испытаний электрооборудования (РД 34.45-51.300-97);

- Федеральный закон от 26.03.2003 N 35-ФЗ "Об электроэнергетике";

– Основные положения функционирования розничных рынков электрической энергии, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.05.2012 № 442;

- Постановление Правительства РФ от 06.05.2011 N 354 "О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов";

– Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.11.2012 № 861;

– Действующие ПУЭ, СНиП и иные нормативно правовые акты, регламентирующие заявленную деятельность;

- Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, утв. приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 15.12.2020 №903н;

- Правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов, утв. Приказом Минтруда России от 28.10.2020 № 753н;

- Правила охраны труда при работе на высоте утвержденные Приказом Минтруда РФ от 16.11.2020 №782н;

- Приказ Минтруда России от 29.10.2021 N 766н «Об утверждении Правил обеспечения работников средствами индивидуальной защиты и смывающими средствами»;

- Приказ Минтруда России от 29.10.2021 N 767н «Об утверждении Единых типовых норм выдачи средств индивидуальной защиты и смывающих средств»;

- Федеральный закон от 21.12.1994 №69-ФЗ «О пожарной безопасности»;

- Постановление Правительства РФ от 16.09.2020г. №1479 "Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации";

- Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 22 сентября 2020 г. N 796 «Об утверждении правил работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации»;

- Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 04 октября 2022 г. N 1070 «Об утверждении правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации и о внесении изменений в приказы МИНЭНЕРГО России от 13 сентября 2018 Г. N 757, от 12 июля 2018 Г. N 548»;

- Постановление Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. N 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2021 г. N 2464 «О порядке обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда».

- Технология проведения работ должна обеспечивать:

- безопасность персонала и потребителей;

- качество выполняемых работ;

- прекращение электроснабжения в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 04.05.12 №442.

- Перечень услуг и работ:

  - Перечень услуг и работ указан в Приложение №2 к техническому заданию.

  - Привлечение персонала Исполнителя при аварийно-восстановительных работах на объектах Заказчика, находящихся в его законном владении.

  - Обеспечение паспортизации объектов, указанных в Приложение №1 к техническому заданию.

  - Услуги по поддержанию расчетных комплексов учета электрической энергии в работоспособном состоянии. При замене приборов учета полукосвенного включения, работы включают в себя замену трансформаторов тока 0,4 кВ при истечении их межповерочного интервала. Измерительные трансформаторы тока 6-10 кВ и измерительные трансформаторы напряжения 6-10 кВ при истечении срока поверки подлежат очередной поверке.

- Основные требования к организации, привлекаемой для выполнения работ:

  - наличие у организации обученного и аттестованного персонала, предполагаемого для выполнения работ по предмету закупки, наличие персонала, аттестованного в области промышленной, пожарной и электробезопасности в соответствии с «Правилами работы с персоналом в организациях электроэнергетики», утвержденных  Приказом Минэнерго РФ от 22.09.2020 N 796Э, наличие работников, обученных по охране труда, в соответствии с «Правилами обучения по охране труда  и проверки знаний требований охраны труда»,   утвержденных постановлением  Правительства РФ  от 24 декабря 2021 г. N 2464, обученного по   пожарной безопасности  и  аттестованного в области промышленной безопасности,  (подтверждается копиями дипломов, аттестатов, удостоверений, протоколов проверки знаний правил работы в электроустановках, протоколов проверки знаний по охране труда, выписками из протокола   аттестационной комиссии по областям  промышленной безопасности Ростехнадзора  и  дипломов  или свидетельств  об обучении по дополнительным профессиональным программам в области  пожарной безопасности для руководителей и специалистов). При введении нового сотрудника в состав персонала, привлекаемого к исполнению, Исполнитель в течении 1 рабочего дня предоставляет Заказчику все необходимые копии дипломов, аттестатов, удостоверений, указанных в настоящем пункте;

  - осуществить обеспечение персонала, предполагаемого для выполнения работ по предмету закупки, комплектами средств индивидуальной защиты и смывающих средств с необходимыми защитными свойствами, разработанных согласно  Единых типовых норм выдачи средств индивидуальной защиты и смывающих средств, утвержденных приказом  Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 29 октября 2021 года N 767н, с учетом уровней   профессиональных рисков воздействующих на работников при  выполнении  работ в действующих электроустановках (Приложение №1, Приложение№2 указанных выше норм),  электрозащитными средствами и  электроизмерительными  приборами, согласно действующих правил и стандартов в сфере электроэнергетики  (с предоставлением копий документов, подтверждающих такое обеспечение). При введении нового сотрудника в состав персонала, привлекаемого к исполнению, Исполнитель в течении 1 рабочего дня предоставляет Заказчику все необходимые копии документов, подтверждающих обеспечение необходимыми СИЗ указанных в настоящем пункте;

  - наличие у организации машин, механизмов (таких как бурильно-крановая машина, трактор, экскаватор, кран) и оборудования, предполагаемых для выполнения работ, услуг по предмету закупки, (подтверждается копиями договоров аренды/лизинга, или документами, подтверждающими право собственности - карточки / ПТС);

  - В случае привлечения соисполнителей, наличие договора (Протокола, Соглашения) о намерениях между Исполнителем и привлекаемыми соисполнителем с указанием реквизитов организаций, документы или копии документов, подтверждающие соответствие лица, выступающего на стороне Исполнителя, установленным требованиям и условиям допуска к участию в закупке;

  - осуществляет комплектацию работ всеми материалами и оборудованием;

  - все применяемые материалы должны иметь паспорта и сертификаты соответствия;

  - все необходимые согласования со сторонними организациями, возникающие в процессе выполнения работ Исполнитель выполняет самостоятельно;

  - все отступления от технического задания должны быть согласованы с АО «Горэлектросеть»;

  - наличие на праве собственности или ином законном основании, как минимум одной производственной базы на территории Ярославской области, при этом, максимальное расстояние от производственной базы исполнителя до максимально удаленного объекта, указанного в приложении №1 не должно превышать 140 км по прямой;

  - Максимальное расстояние от производственной базы Исполнителя до максимально удаленного объекта, указанного в приложении №1 не должно превышать полутора часов (девяноста минут) времени в пути;

  - Наличие на праве собственности или ином законном основании зарегистрированной в установленном законодательстве порядке электротехнической лаборатории. Наличие действующего свидетельства сроком не менее 1 года.

  - Исполнитель обязан предоставить Заказчику в течение 6 (шести) рабочих дней с момента размещения в ЕИС итогового протокола, документы, подтверждающие выполнение Исполнителем требований, установленных п. 7.2 настоящего раздела, и подтверждающие наличие у Исполнителя документов, требуемых пунктами 7.3., 7.9., 7.11. настоящего раздела. Запрашиваемые документы участник закупки, с которым заключается договор, может предоставить в форме электронных копий при подписании договора на электронной площадке, либо направить на адрес электронной почты, указанной в реквизитах Заказчика в проекте договора, либо нарочно заверенные копии документов по адресу: г. Тутаев, ул. Советская, д. 19, каб. № 3 с 8:00 до 11:30 и с 13:00 до 16:30.

- Правила контроля и приемка оказанных работ/услуг:

  - Исполнитель, совместно с представителями АО «Горэлектросеть» осуществляют входной контроль качества применяемых материалов и оборудования, проводят оперативный контроль качества выполняемых работ, контролируют соответствие выполняемых работ/оказываемых услуг требованиям нормативно технической документации, проверяют соблюдение технологической дисциплины в процессе проведения работ;

  - заказчик осуществляет приемку работ в соответствии с техническим заданием, ведомостью объемов работ, а также с учетом нормативно-технической документации, связанной с выполняемыми работами;

  - все выявленные при приемке работ/услуг отступления и замечания Исполнитель устраняет за свой счет и в сроки, установленные Заказчиком;

  - контроль и ответственность за соблюдением правил охраны труда персоналом Исполнителя и привлеченных им соисполнителей, при проведении работ/оказании услуг на объекте возлагается на Исполнителя.

- Сроки выполнения работ/оказания услуг – с момента заключения договора до 31.12.2026.

- Перечень дополнительной отчетной технической документации, в случае выполнения дополнительных работ, не оговоренных в Приложении №2 к настоящему техническому заданию*:

- акт сдачи-приемки электромонтажных работ;

- исполнительный чертеж установки ТП;

- принципиальная электрическая схема ТП;

- рабочий чертеж ограждения, площадки (при наличии);

- акт на скрытые работы по монтажу контура заземления ТП;

- ведомость смонтированного оборудования;

- паспорт заземляющего устройства ТП;

- схема заземляющего устройства ТП;

- журнал производства работ;

- протоколы приемо-сдаточных испытаний и измерений электроустановок;

- свидетельство о регистрации электролаборатории;

- проект-производства работ;

- паспорта/сертификаты качества на применяемые материалы

- наряд задания;

- Акты осмотра/не допуска к системе учета;

- Акт скрытых работ на монтаж КЛ, установку опор ВЛ;

- Исполнительная схема КЛ (поопорная схема ВЛ);

* Состав документации может меняться в зависимости от вида выполняемых работ.

Приложения к Настоящему Техническому заданию:

Приложение №1: Перечень объектов электросетевого хозяйства;

Приложение №2: Перечень работ и услуг, выполняемых Исполнителем;

Приложение №3: Плановые балансовые показатели электрической энергии на 2026 г.

| Главный инженер |  | Кузнецов Е.А. |
| --- | --- | --- |
| Начальник ПТО |  | Олиферович С.Н. |
| Начальник ОДС |  | Смирнов С.Ф. |

Приложение №1

к техническому заданию

Перечень объектов электросетевого хозяйства

| № п.п. | Наименование объектов имущества | Адрес объекта | МВА | КМ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Недвижимое имущество |  |  |  |
| 1 | ТП-6/0,4 кВ "Арверон" в т.ч. КЛ-6кВ Ф1,2 ЦРП Железобетон (2х0,95м) (недвижимое имущество, ЕГРН: Наименование: Центральный распределительный пункт, 150044, г. Ярославль, проезд 1-й Промышленный, д. 14, площадь 101,7 м.кв., к.н.: 76:23:010101:11280) | г. Ярославль, проезд 1-й Промышленный, д. 14, к.н.: 76:23:010101:11280 | 1.2600 | 1.9000 |
|  | Движимое имущество |  |  |  |
| 2 | КЛ-6 кВ отпайка от ВЛ-6 кВ ПС "Орион" ф.39 - ТП 6/0,4 кВ "Ресурс" | г. Ярославль, ул. Промышленная, д. 15 |  | 0.0350 |
| 3 | Распределительное устройство высокого напряжения (РП-6 Павловская слобода) | г. Ярославль, ш. Тутаевское | - | - |
| 4 | КЛ-0,4кВ КТП-1 6/0,4кВ "Павловская слобода",РЗ-ВРУ ж/д ул. Спасская 3а ввод №1 | г. Ярославль, ул. Спасская, 3а |  | 0.2400 |
| 5 | КЛ-0,4 кВ КТП-1 6/0,4 кВ "Павловская слобода" Р10-ВРУ ж/д Спасская 3а, ввод №2 | г. Ярославль, ул. Спасская, 3а |  | 0.2400 |
| 6 | Трансформаторная подстанция КТП 10/0,4 кВ "Крылья" 2*400 кВА 10/0,4 кВ | Ярославская обл., Ярославский район, с/п Заволжское, п. Красный Бор | 0.8000 |  |
| 7 | Кабельная линия КЛ 0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ "Крылья" до ВРУ-0,4 кВ жилого дома АВБШв-1-4*95 | Ярославская обл., Ярославский район, с/п Заволжское, п. Красный Бор |  | 0.1150 |
| 8 | Кабельная линия КЛ 0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ "Крылья" до ВРУ-0,4 кВ жилого дома АВБШв-1-4*95 | Ярославская обл., Ярославский район, с/п Заволжское, п. Красный Бор |  | 0.1150 |
| 9 | Кабельная линия КЛ 10 кВ ТП-1179 10/0,4 кВ "Светлояр-2" яч. 13 до КТП 10/0,4 кВ "Крылья" яч. 3 ААШв 3*120-10 | Ярославская обл., Ярославский район, с/п Заволжское, п. Красный Бор |  | 0.1400 |
| 10 | Кабельная линия КЛ 10 кВ ТП-1179 10/0,4 кВ "Светлояр-2" яч. 14 до КТП 10/0,4 кВ "Крылья" яч. 4 ААШв 3*120-10 | Ярославская обл., Ярославский район, с/п Заволжское, п. Красный Бор |  | 0.1400 |
| 11 | КЛ-10 кВ ТП-1179 "Светлояр-2" яч.13, КТП 10/0,4 кВ "ЖК Крылья" 1 СШ 10 кВ | Ярославская обл., Ярославский район, с/п Заволжское, п. Красный Бор |  | 0.1350 |
| 12 | КЛ-10 кВ ТП-1179 "Светлояр-2" яч.14, КТП 10/0,4 кВ "ЖК Крылья" 2 СШ 10 кВ | Ярославская обл., Ярославский район, с/п Заволжское, п. Красный Бор |  | 0.1350 |
| 13 | КЛ-0,4 кВ от ТП-1179 Светлояр-2, 2QS8 до ВРУ1 ввод 2, кв-л. Светлояр д. 6 | Ярославская обл., Ярославский район, с/п Заволжское, п. Красный Бор, квартал Светлояр |  | 0.0950 |
| 14 | КЛ-0,4 кВ от ТП-1179 Светлояр-2, 2QS1 до ВРУ1 ввод 1, кв-л. Светлояр д. 6 | Ярославская обл., Ярославский район, с/п Заволжское, п. Красный Бор, квартал Светлояр |  | 0.0950 |
| 15 | КЛ-0,4 кВ от ТП-1179 Светлояр-2, 1QS2 до ВРУ2 ввод 1, кв-л. Светлояр д. 6 | Ярославская обл., Ярославский район, с/п Заволжское, п. Красный Бор, квартал Светлояр |  | 0.1720 |
| 16 | КЛ-0,4 кВ от ТП-1179 Светлояр-2, 2QS9 до ВРУ2 ввод 2, кв-л. Светлояр д. 6 | Ярославская обл., Ярославский район, с/п Заволжское, п. Красный Бор, квартал Светлояр |  | 0.1720 |
| 17 | КЛ-0,4 кВ ТП-1179 10/0,4 кВ "Светлояр-2" 1QS7 до ВРУ-1 0,4 кВ ВВод №1 ЖК "Светлояр" д.7 | Ярославская обл., Ярославский район, с/п Заволжское, п. Красный Бор, квартал Светлояр |  | 0.3650 |
| 18 | КЛ-0,4 кВ ТП-1179 10/0,4 кВ "Светлояр-2" 1QS8 до ВРУ-2 0,4 кВ Ввод №1 ЖК "Светлояр" д.7 | Ярославская обл., Ярославский район, с/п Заволжское, п. Красный Бор, квартал Светлояр |  | 0.4450 |
| 19 | КЛ-0,4 кВ ТП-1179 10/0,4 кВ "Светлояр-2" 1QS4 до ВРУ-1 0,4 кВ Ввод №2 ЖК "Светлояр" д.7 | Ярославская обл., Ярославский район, с/п Заволжское, п. Красный Бор, квартал Светлояр |  | 0.3650 |
| 20 | КЛ-0,4 кВ ТП-1179 10/0,4 кВ "Светлояр-2" 1QS5 до ВРУ-2 0,4 кВ Ввод №2 ЖК "Светлояр" д.7 | Ярославская обл., Ярославский район, с/п Заволжское, п. Красный Бор, квартал Светлояр |  | 0.4450 |
| 21 | ВЛИ-0,4 кВ №1 ТП-1060 10/0,4 кВ "Зеленый бор" Р-7 до ВРУ-0,4 кВ жилого дома | Ярославская обл., Ярославский район, с/п Заволжское, п. Красный Бор, квартал Светлояр |  | 0.2200 |
| 22 | ВЛИ-0,4 кВ №2 ТП-1060 10/0,4 кВ "Зеленый бор" Р-11 до ВРУ-0,4 кВ жилого дома | Ярославская обл., Ярославский район, с/п Заволжское, п. Красный Бор, квартал Светлояр |  | 0.2200 |
| 23 | КЛ-10 кВ ПС 220 кВ "Тверицкая", яч.9-ТП-1179 "Светлояр-2" яч.17 | Ярославская обл., Ярославский район, с/о Пестрецовский, д. Красный Бор |  | 0.8800 |
| 24 | КЛ-10 кВ ПС 220 кВ "Тверицкая", яч.10-ТП-1179 "Светлояр-2" яч.18 | Ярославская обл., Ярославский район, с/о Пестрецовский, д. Красный Бор |  | 0.8600 |
| 25 | КТП-3 10/0,4 кВ "Норские резиденции" | г. Ярославль, ул. Большая Норская в райое пересечения с Красноперевальским пер. в Дзержинском районе г. Ярославля | 1.2600 |  |
| 26 | КЛ-10 кВ 2БРТР-1 10/0,4 яч.8 - КТП-3 10/0,4 кВ "Норские резиденции" яч.2 | г. Ярославль, ул. Большая Норская в райое пересечения с Красноперевальским пер. в Дзержинском районе г. Ярославля |  | 0.5460 |
| 27 | КЛ-10 кВ 2БРТР-1 10/0,4 яч.4 - КТП-3 10/0,4 кВ "Норские резиденции" яч.5 | г. Ярославль, ул. Большая Норская в райое пересечения с Красноперевальским пер. в Дзержинском районе г. Ярославля |  | 0.5550 |
| 28 | КЛ-0,4 кВ КТП-3 10/0,4 кВ "Норские резиденции", АВ-2-ШР-13 0,4кВ ввод 1 | г. Ярославль, ул. Большая Норская в райое пересечения с Красноперевальским пер. в Дзержинском районе г. Ярославля |  | 0.2380 |
| 29 | КЛ-0,4 кВ КТП-3 10/0,4 кВ "Норские резиденции", АВ-8-ШР-13 0,4кВ ввод 2 | г. Ярославль, ул. Большая Норская в райое пересечения с Красноперевальским пер. в Дзержинском районе г. Ярославля |  | 0.2380 |
| 30 | КЛ-0,4кВ 2БРТП-1 10/0,4кВ «Норские резиденции», АВ-12 - ШР-12, ввод №2 | г. Ярославль, ул. Большая Норская в райое пересечения с Красноперевальским пер. в Дзержинском районе г. Ярославля |  | 0.1730 |
| 31 | КЛ-0,4 кВ ШР-12, SF6 - ВРУ-0,4кВ ввод №2 д. 6 корп. 2, ул. А. Додонова | г. Ярославль, ул. А. Додонова, д. 6, корп. 2 |  | 0.0600 |
| 32 | КЛ-0,4кВ 2БРТП-1 10/0,4кВ «Норские резиденции», АВ-3 - ШР-12, ввод №1 | г. Ярославль, ул. А. Додонова, д. 6 |  | 0.1730 |
| 33 | КЛ-0,4 кВ ШР-12, SF4 – ВРУ-0,4кВ ввод №1 д. 6 корп. 4, ул. А. Додонова | г. Ярославль, ул. А. Додонова, д. 6, корп. 4 |  | 0.2000 |
| 34 | КЛ-0,4 кВ ШР-12, SF8 - ВРУ-0,4кВ ввод №2 д. 6 корп. 4, ул. А. Додонова | г. Ярославль, ул. А. Додонова, д. 6, корп. 4 |  | 0.2000 |
| 35 | КЛ-0,4 кВ ШР-12, SF2 - ВРУ-0,4кВ ввод №1 д. 6 корп. 2, ул. А. Додонова | г. Ярославль, ул. А. Додонова, д. 6, корп. 2 |  | 0.0600 |
| 36 | КЛ-0,4 кВ ШР-12, SF3 – ВРУ-0,4кВ ввод №1 д. 6 корп. 3, ул. А. Додонова | г. Ярославль, ул. А. Додонова, д. 6, корп. 3 |  | 0.1480 |
| 37 | КЛ-0,4 кВ ШР-12, SF7 -ВРУ-0,4кВ ввод №2 д. 6 корп. 3, ул. А. Додонова | г. Ярославль, ул. А. Додонова, д. 6, корп. 3 |  | 0.1480 |
| 38 | КЛ-0,4 кВ ШР-12, SF1- ВРУ-0,4кВ ввод №1 д. 6, ул. А. Додонова | г. Ярославль, ул. А. Додонова, д. 6 |  | 0.2200 |
| 39 | КЛ-0,4 кВ ШР-12, SF5 – ВРУ-0,4кВ ввод №2 д. 6, ул. А. Додонова | г. Ярославль, ул. А. Додонова, д. 6 |  | 0.2200 |
| 40 | КЛ-0,4 кВ ШР-13 0,4 кВ, QF1-ВРУ-0,4 кВ ж/д №55, ввод 1 | г. Ярославль, ул. А. Додонова, д. 6 |  | 0.1770 |
| 41 | КЛ-0,4 кВ ШР-13 0,4 кВ, QF5-ВРУ-0,4 кВ ж/д №55, ввод 2 | г. Ярославль, ул. А. Додонова, д. 6 |  | 0.1770 |
| 42 | КЛ-0,4 кВ ШР-13 0,4 кВ, QF2-ВРУ-0,4 кВ ж/д №53, ввод 1 | г. Ярославль, ул. А. Додонова, д. 6 |  | 0.1850 |
| 43 | КЛ-0,4 кВ ШР-13 0,4 кВ, QF3-ВРУ-0,4 кВ ж/д №54, ввод 1 | г. Ярославль, ул. А. Додонова, д. 6 |  | 0.0790 |
| 44 | КЛ-0,4 кВ ШР-13 0,4 кВ, QF7-ВРУ-0,4 кВ ж/д №54, ввод 2 | г. Ярославль, ул. А. Додонова, д. 6 |  | 0.0790 |
| 45 | КЛ-0,4 кВ ШР-13 0,4 кВ, QF4-ВРУ-0,4 кВ ж/д №52, ввод 1 | г. Ярославль, ул. А. Додонова, д. 6 |  | 0.0250 |
| 46 | КЛ-0,4 кВ ШР-13 0,4 кВ, QF8-ВРУ-0,4 кВ ж/д №52, ввод 2 | г. Ярославль, ул. А. Додонова, д. 6 |  | 0.0250 |
| 47 | КЛ-0,4 кВ ШР-13 0,4 кВ, QF6-ВРУ-0,4 кВ ж/д №53, ввод 2 | г. Ярославль, ул. А. Додонова, д. 6 |  | 0.1850 |
| 48 | КТП 10/0,4 кВ «Ермолово-Виллидж» (КТП-ВВ-630 кВА-10/0,4 кВ;) | Ярославская обл., Ярославский район, с/о Пестрецовский, д. Ермолово | 0.6300 |  |
| 49 | ВЛИ-1 0,4 кВ «Ермолово-Виллидж» (911 м, СИП 2 3Х95+1х95+1х16) | Ярославская обл., Ярославский район, с/о Пестрецовский, д. Ермолово |  | 0.9110 |
| 50 | ВЛИ-2 0,4 кВ «Ермолово-Виллидж» (713 м, СИП 2 3Х95+1х95+1х16) | Ярославская обл., Ярославский район, с/о Пестрецовский, д. Ермолово |  | 0.7130 |
| 51 | ВЛИ-3 0,4 кВ «Ермолово-Виллидж» (1008 м, СИП 2 3Х95+1х95+1х16) | Ярославская обл., Ярославский район, с/о Пестрецовский, д. Ермолово |  | 1.0080 |
| 52 | ВЛЗ-10 кВ «Ермолово-Виллидж» (10 м, СИП 3 1Х70) | Ярославская обл., Ярославский район, с/о Пестрецовский, д. Ермолово |  | 0.0100 |
| 53 | КЛ-10 кВ ПС 220 кВ "Тверицкая" ЗРУ-10 кВ - КТП ГСК "Тверицы" (КЛ-10 кВ ТП-1179 "Светлояр-2"-КТП 10/0,4 кВ "ГСК Тверицкая") | Ярославская обл., Ярославский район, с/о Пестрецовский, д. Красный Бор |  | 1.0500 |
| 54 | ТП-10 10/0,4 кВ "Красный маяк" | г. Ярославль, пр-кт Машиностроителей, д. 83 | 0.4000 |  |
| 55 | ТП-14 10/0,4 кВ "Красный маяк" | г. Ярославль, пр-кт Машиностроителей, д. 83 | 2.0000 |  |
| 56 | ТП-5 10/0,4 кВ "Красный маяк" | г. Ярославль, пр-кт Машиностроителей, д. 83 | 2.0000 |  |
| 57 | ТП-6 10/0,4 кВ "Красный маяк" | г. Ярославль, пр-кт Машиностроителей, д. 83 | 2.0000 |  |
| 58 | ТП-8 10/0,4 кВ "Красный маяк" | г. Ярославль, пр-кт Машиностроителей, д. 83 | 2.0000 |  |
| 59 | ТП-9 10/0,4 кВ "Красный маяк" | г. Ярославль, пр-кт Машиностроителей, д. 83 | 1.2600 |  |
| 60 | ТП-13 10/0,4 кВ "Энергомаш" Т-2 | г. Ярославль, пр-кт Машиностроителей, д. 83 | 0.6300 |  |
| 61 | Кабель КЛ-10 кВ ЦРП-ТП-13 (Энергомаш) | г. Ярославль, пр-кт Машиностроителей, д. 83 |  | 0.7500 |
| 62 | Кабельная перемычка КЛ-10 кВ ТП-13-ТП-10 (Энергомаш) | г. Ярославль, пр-кт Машиностроителей, д. 83 |  | 0.2500 |
| 63 | Кабель КЛ-10 кВ ЦРП-ТП-15 (Энергомаш) | г. Ярославль, пр-кт Машиностроителей, д. 83 |  | 0.6000 |
| 64 | Кабельная перемычка КЛ-10 кВ ТП-15-ТП-16 (Энергомаш) | г. Ярославль, пр-кт Машиностроителей, д. 83 |  | 0.0500 |
| 65 | Кабель КЛ-10 кВ ЦРП-ТП-16 (Энергомаш) | г. Ярославль, пр-кт Машиностроителей, д. 83 |  | 0.5500 |
| 66 | Кабельная перемычка КЛ-10 кВ ЦРП-РП КГУ (Энергомаш) | г. Ярославль, пр-кт Машиностроителей, д. 83 |  | 0.4200 |
| 67 | КЛ-0,4 кВ "Красный маяк" | г. Ярославль, пр-кт Машиностроителей, д. 83 |  | 2.4000 |
| 68 | КЛ-10 кВ ПС-35 кВ Машприбор ф.24(26) - ЦРП яч.2, ввод 2 | г. Ярославль, пр-кт Машиностроителей, д. 83 |  | 0.5400 |
| 69 | КЛ-10 кВ ПС-35 кВ Машприбор ф.8(10) - ЦРП яч.5, ввод 1 | г. Ярославль, пр-кт Машиностроителей, д. 83 |  | 0.5400 |
| 70 | КЛ-10 кВ ЦРП ф.10-ТП-10 ввод 1 "Красный маяк" | г. Ярославль, пр-кт Машиностроителей, д. 83 |  | 0.6700 |
| 71 | КЛ-10 кВ ЦРП ф.12-ТП-6 ввод 2 "Красный маяк" | г. Ярославль, пр-кт Машиностроителей, д. 83 |  | 0.2400 |
| 72 | КЛ-10 кВ ЦРП ф.13-ТП-5 ввод 1 "Красный маяк" | г. Ярославль, пр-кт Машиностроителей, д. 83 |  | 0.1900 |
| 73 | КЛ-10 кВ ЦРП ф.20-ТП-5 ввод 2 "Красный маяк" | г. Ярославль, пр-кт Машиностроителей, д. 83 |  | 0.1900 |
| 74 | КЛ-10 кВ ЦРП ф.21-ТП-6 ввод 1 "Красный маяк" | г. Ярославль, пр-кт Машиностроителей, д. 83 |  | 0.2400 |
| 75 | КЛ-10 кВ ЦРП ф.25-ТП-8 ввод 1 "Красный маяк" | г. Ярославль, пр-кт Машиностроителей, д. 83 |  | 0.1200 |
| 76 | КЛ-10 кВ ЦРП ф.3-ТП-9 ввод 2 "Красный маяк" | г. Ярославль, пр-кт Машиностроителей, д. 83 |  | 0.6000 |
| 77 | КЛ-10 кВ ЦРП ф.34-ТП-14 ввод 1 "Красный маяк" | г. Ярославль, пр-кт Машиностроителей, д. 83 |  | 0.9700 |
| 78 | КЛ-10 кВ ЦРП ф.35-ТП-14 ввод 2 "Красный маяк" | г. Ярославль, пр-кт Машиностроителей, д. 83 |  | 0.9700 |
| 79 | КЛ-10 кВ ЦРП ф.6-ТП-9 ввод 1 "Красный маяк" | г. Ярославль, пр-кт Машиностроителей, д. 83 |  | 0.6000 |
| 80 | КЛ-10 кВ ЦРП ф.8-ТП-8 ввод 2 "Красный маяк" | г. Ярославль, пр-кт Машиностроителей, д. 83 |  | 0.1200 |
| 81 | ТП-16 6/0,4 кВ "Свободный труд" | г. Ярославль, ул. Полушкина Роща, 16 | 2.0000 |  |
| 82 | РУ 6 кВ Цех №10 «Свободный труд» | г. Ярославль, ул. Полушкина Роща, 16 | - | - |
| 83 | ГПП 110/6 кВ ЗРУ 6 кВ «Свободный труд» | г. Ярославль, ул. Полушкина Роща, 16 | - | - |
| 84 | Открытое распред. устройство ОРУ (ГПП) «Свободный труд» (в т.ч. ТП 6/0,4 -ТСМ 0,56 МВА - 2,3УЕ) | г. Ярославль, ул. Полушкина Роща, 16 | 0.5600 |  |
| 85 | Силовой трансформатор ТНД-10000/110/6 кВ | г. Ярославль, ул. Полушкина Роща, 16 | 10.0000 |  |
| 86 | Силовой трансформатор ТНД-10000/110/6, Т-2 | г. Ярославль, ул. Полушкина Роща, 16 | 10.0000 |  |
| 87 | ТП-5 6/0,4кВ «Свободный труд» | г. Ярославль, ул. Полушкина Роща, 16 | 0.3200 |  |
| 88 | ТП-9 6/0,4 кВ «Свободный труд» | г. Ярославль, ул. Полушкина Роща, 16 | 2.0000 |  |
| 89 | ТП-4 6/0,4кВ «Свободный труд» | г. Ярославль, ул. Полушкина Роща, 16 | 1.1200 |  |
| 90 | ТП-8 6/0,4кВ «Свободный труд» | г. Ярославль, ул. Полушкина Роща, 16 | 2.0000 |  |
| 91 | ТП-18 6/0,4кВ «Свободный труд» | г. Ярославль, ул. Полушкина Роща, 16 | 2.0000 |  |
| 92 | ТП-19 6/0,4кВ «Свободный труд» | г. Ярославль, ул. Полушкина Роща, 16 | 2.0000 |  |
| 93 | ТП-10 6/0,4кВ «Свободный труд» | г. Ярославль, ул. Полушкина Роща, 16 | 1.1200 |  |
| 94 | КЛ-6кВ ГПП 100/6 КРУ-6кВ, ф.16-ТП-4 СII | г. Ярославль, ул. Полушкина Роща, 16 |  | 1.7400 |
| 95 | КЛ-6кВ ГПП 110/6 КРУ-6кВ, ф.4-ТП-8 тр-р1 (266м) | г. Ярославль, ул. Полушкина Роща, 16 |  | 0.2660 |
| 96 | КЛ-6кВ ГПП 110/6 КРУ-6 кВ, ф.14-ТП-10 тр-р2 (350м) | г. Ярославль, ул. Полушкина Роща, 16 |  | 0.3500 |
| 97 | КЛ-6 кВ ГПП 110/6 кВ РУ-6кВ, ф.15-ТП-8 тр-р 2 (265м) | г. Ярославль, ул. Полушкина Роща, 16 |  | 0.2650 |
| 98 | КЛ-6кВ ГПП 110/6 КРУ-6кВ, ф.29-ТП-10 тр-р 1 (350м) | г. Ярославль, ул. Полушкина Роща, 16 |  | 0.3500 |
| 99 | КЛ-6кВ ТП-4 РУ-6кВ ф.1-ТП-5 тр-р 1 (360м) | г. Ярославль, ул. Полушкина Роща, 16 |  | 0.3600 |
| 100 | КЛ-6кВ ТП-4 РУ-6кВ ф.2 тр-р 1 (11м) | г. Ярославль, ул. Полушкина Роща, 16 |  | 0.0110 |
| 101 | КЛ-6кВ ТП-4 РУ-6кВ ф.4 тр-р 2 (15м) | г. Ярославль, ул. Полушкина Роща, 16 |  | 0.0150 |
| 102 | КЛ-6кВ ГПП 110/6 КРУ-6кВ,ф.7-ТП-9 тр-р1(770м) | г. Ярославль, ул. Полушкина Роща, 16 |  | 0.7700 |
| 103 | КЛ-6кВ Цех №10 РУ-6 кВ ф.1-ТП-9 тр-р2(360м) | г. Ярославль, ул. Полушкина Роща, 16 |  | 0.3600 |
| 104 | КЛ-6кВ Цех №10 РУ-6кВ ф.2-КТП-20 тр-р1(150м) | г. Ярославль, ул. Полушкина Роща, 16 |  | 0.1500 |
| 105 | КЛ-6кВ Цех №10 РУ-6кВ ф.21-КТП-20 тр-р2(150м) | г. Ярославль, ул. Полушкина Роща, 16 |  | 0.1500 |
| 106 | КЛ-6кВ ГПП 110/6 КРУ6кВ,ф.27-ТП-16 тр-р1(385м) | г. Ярославль, ул. Полушкина Роща, 16 |  | 0.3850 |
| 107 | КЛ-6кВ ГПП 110/6 КРУ-6кВ, ф.22-ТП-16 тр-р2 (390м) | г. Ярославль, ул. Полушкина Роща, 16 |  | 0.3900 |
| 108 | КЛ-6кВ Цех №10 РУ-6кВ ф.9-КТП19 тр-р 2 (50м) | г. Ярославль, ул. Полушкина Роща, 16 |  | 0.0500 |
| 109 | КЛ-6кВ Цех №10 РУ-6кВ ф.14-КТП-19 тр-р 2(50м) | г. Ярославль, ул. Полушкина Роща, 16 |  | 0.0500 |
| 110 | Кабельная сеть от ТП-18 до ЦТП(20м) | г. Ярославль, ул. Полушкина Роща, 16 |  | 0.0200 |
| 111 | КЛ-6кВ ГПП 110/6 КРУ-6кВ, ТСН-1 до щита АВР 0,4кВ(10м) | г. Ярославль, ул. Полушкина Роща, 16 |  | 0.0100 |
| 112 | КЛ-6кВ ГПП 110/6 КРУ-6кВ, ТСН-2 до щита АВР 0,4кВ(20м) | г. Ярославль, ул. Полушкина Роща, 16 |  | 0.0200 |
| 113 | КЛ-6кВ ГПП 110/6 КРУ-6кВ, ф.8-ТП-4 CI(830м) | г. Ярославль, ул. Полушкина Роща, 16 |  | 0.8300 |
| 114 | КЛ-6кВ ГПП 110/6 КРУ-6кВ, ф.24-РУ-6кВ ц.10 ввод 2(1800м) | г. Ярославль, ул. Полушкина Роща, 16 |  | 1.8000 |
| 115 | КЛ-6кВ ГПП 110/6 КРУ-6кВ, Тр-р на ГПП 560кВа(40м) | г. Ярославль, ул. Полушкина Роща, 16 |  | 0.0400 |
| 116 | КЛ-6кВ ГПП 110/6 КРУ-6кВ, ф.31-РУ-6кВ ц. 10 ввод 1(900м) | г. Ярославль, ул. Полушкина Роща, 16 |  | 0.9000 |
| 117 | Кабельные сети на территории заво-да(1703м) | г. Ярославль, ул. Полушкина Роща, 16 |  | 1.7030 |
| 118 | КЛ-6 кВ ТП-4 «Свободный труд» ввод №1 до ТП-18 «Свободный труд» ввод №1 (200 м) | г. Ярославль, ул. Полушкина Роща, 16 |  | 0.2000 |
| 119 | КЛ-6кВ ТП-4 «Свободный труд» ввод №2 до ТП-18 «Свободный труд» ввод №2(200м) | г. Ярославль, ул. Полушкина Роща, 16 |  | 0.2000 |
| 120 | КЛ-6кВ ТП-18 «Свободный труд» ввод №1 до РП-1«Свободный труд» яч.8(30м) | г. Ярославль, ул. Полушкина Роща, 16 |  | 0.0300 |
| 121 | КЛ-6кВ ТП-18 «Свободный труд» ввод №2 до РП-1 «Свободный труд» яч.22(30м) | г. Ярославль, ул. Полушкина Роща, 16 |  | 0.0300 |
| 122 | КЛ-0,4кВ ТП-9 «Свободный труд» АВ-30 до ТП-19 «Свободный труд» ввод АВ-2А 0,4кВ резерв(360м) | г. Ярославль, ул. Полушкина Роща, 16 |  | 0.3600 |
| 123 | КЛ-0,4кВ ТП-9 «Свободный труд» АВ-29 до ТП-5 «Свободный труд» ввод №1 0,4кВ(2х150м) | г. Ярославль, ул. Полушкина Роща, 16 |  | 0.3000 |
| 124 | КЛ-0,4кВ ТП-10 «Свободный труд» АВ-4 до ВРУ «Авто-трейдинг»(100м) | г. Ярославль, ул. Полушкина Роща, 16 |  | 0.1000 |
| 125 | КЛ-0,4кВ ТП-10 «Свободный труд» АВ-10 до ВРУ ООО «Пилон»(50м) | г. Ярославль, ул. Полушкина Роща, 16 |  | 0.0500 |
| 126 | КЛ-0,4кВ ТП-10 «Свободный труд» АВ-27 до ВРУ ООО «Пилон»(100м) | г. Ярославль, ул. Полушкина Роща, 16 |  | 0.1000 |
| 127 | КЛ-0,4кВ ТП-10 «Свободный труд» АВ-23 до ВРУ ФКУ «ЦОКР»(200м) | г. Ярославль, ул. Полушкина Роща, 16 |  | 0.2000 |
| 128 | КЛ-0,4кВ ТП-10«Свободный труд» АВ-24 до ВРУ ФКУ «ЦОКР»(200м) | г. Ярославль, ул. Полушкина Роща, 16 |  | 0.2000 |
| 129 | КЛ-0,4кВ ТП-10 «Свободный труд» АВ-25 до ВРУ ФКУ «ЦОКР»(200м) | г. Ярославль, ул. Полушкина Роща, 16 |  | 0.2000 |
| 130 | КЛ-0,4кВ ТП-4 «Свободный труд» Р-5 до ВРУ Кузнецов(60м) | г. Ярославль, ул. Полушкина Роща, 16 |  | 0.0600 |
| 131 | КЛ-0,4кВ ТП-4 «Свободный труд» САВ-1 до ТП-4 «Свободный труд» САВ-11(20м) | г. Ярославль, ул. Полушкина Роща, 16 |  | 0.0200 |
| 132 | КЛ-0,4кВ ТП-5 «Свободный труд» АВ-6 до ШР магазин(150м) | г. Ярославль, ул. Полушкина Роща, 16 |  | 0.1500 |
| 133 | КЛ-0,4кВ ТП-18 «Свободный труд» АВ-2 до ВРУ РТИ Ка-учук(100м) | г. Ярославль, ул. Полушкина Роща, 16 |  | 0.1000 |
| 134 | КЛ-0,4кВ ТП-18 «Свободный труд» АВ-18 до ВРУ ООО «ВГТ»(150м) | г. Ярославль, ул. Полушкина Роща, 16 |  | 0.1500 |
| 135 | КЛ-0,4кВ ТП-18 «Свободный труд» АВ-17 до ВРУ ООО «ВГТ»(2х100м) | г. Ярославль, ул. Полушкина Роща, 16 |  | 0.2000 |
| 136 | КЛ-0,4кВ ТП-18 «Свободный труд» АВ-16 до ВРУ ООО «Стэп-Стил»(100м) | г. Ярославль, ул. Полушкина Роща, 16 |  | 0.1000 |
| 137 | КЛ-0,4кВ ТП-18 «Свободный труд» 1с.ш. 0,4кВ до ШСУ-1(20м) | г. Ярославль, ул. Полушкина Роща, 16 |  | 0.0200 |
| 138 | КЛ-0,4кВ ТП-18 «Свободный труд» 2с.ш. 0,4кВ до ШСУ-2(20м) | г. Ярославль, ул. Полушкина Роща, 16 |  | 0.0200 |
| 139 | КЛ-0,4кВ ТП-19 «Свободный труд» АВ-2 до ПР-1(20м) | г. Ярославль, ул. Полушкина Роща, 16 |  | 0.0200 |
| 140 | КЛ-0,4кВ ТП-19 «Свободный труд» АВ-13 до ПР-2(20м) | г. Ярославль, ул. Полушкина Роща, 16 |  | 0.0200 |
| 141 | КЛ-0,4кВ ТП-560кВА «Свободный труд» Т-1 до ШС-1(2х15м) | г. Ярославль, ул. Полушкина Роща, 16 |  | 0.0300 |
| 142 | Сеть электроснабжения к складу масел и растворителей | г. Ярославль, ул. Полушкина Роща, 16 |  | 0.2600 |
| 143 | КЛ-10 кВ №21 от ЗРУ-10 кВ ПС 110/10 кВ "Радуга" до КТПП-10 кВ №1 "ЖК Чайка" | Ярославская обл., Ярославский район, д. Мостец |  | 2.2150 |
| 144 | КЛ-10 кВ №9 от ЗРУ-10 кВ ПС 110/10 кВ "Радуга" до КТПП-10 кВ №1 "ЖК Чайка" | Ярославская обл., Ярославский район, д. Мостец |  | 2.2150 |
| 145 | ТП-1 2КТПП 10/0,4кВ (2х1000кВА ТМГ21-1000/10/0,4) ЖК "Чайка" (Шифр-2024-137/ЭС) | Ярославская обл., Ярославский район, д. Мостец | 2.0000 |  |
| 146 | ТП-1413 6/0,4 кВ "Коммунары" | г. Ярославль, пер. Коммунаров, д. 7 | 2.0000 |  |
| 147 | КЛ-6 кВ от ТП-1413 яч. 5 до границы земельного участка 76:23:010911:232 | г. Ярославль, пер. Коммунаров, д. 7 |  | 0.1130 |
| 148 | КЛ-6 кВ от ТП-1413 яч. 6 до границы земельного участка 76:23:010911:232 | г. Ярославль, пер. Коммунаров, д. 7 |  | 0.1130 |
| 149 | ТП-1713 6/0,4 кВ "Московский квартал" (№3402 "Арена") | г. Ярославль, пр-кт Фрунзе, д. 14 | 2.0000 |  |
| 150 | КЛ-6,0 кВ от ПС 110/6 кВ. "Южная" ТП 760, РУ – 6кВ. ячейка №7 до ТП-1713 6/0,4 | г. Ярославль, пр-кт Фрунзе, д. 14 |  | 0.1375 |
| 151 | КЛ-6,0 кВ от ПС 110/6 кВ. "Южная" ТП 760, РУ – 6кВ. ячейка №8 до ТП-1713 6/0,4 | г. Ярославль, пр-кт Фрунзе, д. 14 |  | 0.1375 |
| 152 | ТП-2 6/0,4 кВ "Московский квартал" ("Арена") | г. Ярославль, пр-кт Фрунзе, д. 14 | 2.0000 |  |
| 153 | КЛ-0,4 кВ от ТП-1713 6/0,4 кВ Р-2 до ВРУ-3 0,4 кВ Ввод №1 д. 14 (ТП-1713) 40 п.м. | г. Ярославль, пр-кт Фрунзе, д. 14 |  | 0.0400 |
| 154 | КЛ-0,4 кВ от ТП-1713 6/0,4 кВ Р-3 до ВРУ-2 0,4 кВ Ввод №1 д. 14 (ТП-1713) 80 п.м. | г. Ярославль, пр-кт Фрунзе, д. 14 |  | 0.0800 |
| 155 | КЛ-0,4 кВ от ТП-1713 6/0,4 кВ Р-5 до ВРУ-1 0,4 кВ Ввод №2 д. 14 (ТП-1713) 105 п.м. | г. Ярославль, пр-кт Фрунзе, д. 14 |  | 0.1050 |
| 156 | КЛ-0,4 кВ от ТП-1713 6/0,4 кВ Р-6 до ВРУ-3 0,4 кВ Ввод №2 д. 14 (ТП-1713) 40 п.м. | г. Ярославль, пр-кт Фрунзе, д. 14 |  | 0.0400 |
| 157 | КЛ-0,4 кВ от ТП-1713 6/0,4 кВ Р-7 до ВРУ-2 0,4 кВ Ввод №2 д. 14 (ТП-1713) 80 п.м. | г. Ярославль, пр-кт Фрунзе, д. 14 |  | 0.0800 |
| 158 | КЛ-0,4 кВ от ТП-1713 6/0,4 кВ Р-9 до ВРУ-1 0,4 кВ Ввод №1 д. 14 (ТП-1713) 105 п.м. | г. Ярославль, пр-кт Фрунзе, д. 14 |  | 0.1050 |
| 159 | КЛ-6 кВ от 2КТПну до ТП-1713 1 с.ш. 7 руб. линия № 1 ввод №1 (ТП-2) 229 м. | г. Ярославль, пр-кт Фрунзе, д. 14 |  | 0.2290 |
| 160 | КЛ-6 кВ от 2КТПну до ТП-1713 2 с.ш. 8 руб. линия № 2 ввод №2 (ТП-2) 229 м. | г. Ярославль, пр-кт Фрунзе, д. 14 |  | 0.2290 |
| 161 | ТП-1712 6/0,4 кВ «Московский квартал» ("Манеж") | г. Ярославль, пер. Складской | 0.8000 |  |
| 162 | КЛ-6,0 кВ от ТП-1714 РУ 6кВ секция 1 яч.5 линия №1 ввод №1, КЛ-6,0 кВ от ТП-1714 РУ 6кВ секция 2 яч.6 линия №2 ввод №2 | г. Ярославль, пер. Складской |  | 0.0400 |
| 164 | КЛ 0,4 кВ от ТП до ВРУ | г. Ярославль, пер. Складской |  | 0.3700 |
|  | КЛ-0,4 кВ от ТП-1712 до ВРУ-2 МКД (2х0,167=0,334) (договором К26.1 от 19.06.2025) | г. Ярославль, пер. Складской |  | 0.3340 |
| 165 | ТП 10/0,4 кВ "Боровики" (Строй Капитал) | г. Ярославль, ул. Клубная, д. 20а | 1.2600 |  |
|  | КЛ 10 кВ от соед. муфты до КТП 10/0,4 кВ «Боровики» (2*0,115 км) (ДС №1 от 29.05.2025) | г. Ярославль, ул. Клубная, д. 20а |  | 0.2300 |
| 166 | КЛ 0,4 кВ от ТП до ВРУ МКД по адресу г. Ярославль, ул. Клубная, д. 20а | г. Ярославль, ул. Клубная, д. 20а |  | 0.0700 |
| 167 | КЛ 0,4 кВ от ТП до ВРУ МКД по адресу г. Ярославль, ул. Клубная (в районе домов №18-22) | г. Ярославль, ул. Клубная, (в районе домов №18-22) |  | 0.1700 |
| 168 | Центральная распределительная подстанция (ЦРП) 10 кВ | г. Ярославль, пр-кт Машиностроителей, д. 83 | - | - |
| 169 | Трансформаторная подстанция ТП-1 10/0,4 кВ, с трансформаторами 2х1000 кВА | г. Ярославль, пр-кт Машиностроителей, д. 83 | 2.0000 |  |
| 170 | Трансформаторная подстанция ТП-2 10/0,4 кВ, с трансформаторами 2х1000 кВА | г. Ярославль, пр-кт Машиностроителей, д. 83 | 2.0000 |  |
| 171 | Трансформаторная подстанция ТП-3 10/0,4 кВ, с трансформаторами 2х1000 кВА | г. Ярославль, пр-кт Машиностроителей, д. 83 | 2.0000 |  |
| 172 | Трансформаторная подстанция ТП-4 10/0,4 кВ, с трансформаторами 2х1000 кВА | г. Ярославль, пр-кт Машиностроителей, д. 83 | 2.0000 |  |
| 173 | Трансформаторная подстанция ТП-7 10/0,4 кВ, с трансформаторами 2х1000 кВА | г. Ярославль, пр-кт Машиностроителей, д. 83 | 2.0000 |  |
| 174 | Кабель КЛ-10 кВ ЦРП-ТП-1 - 0,1 км | г. Ярославль, пр-кт Машиностроителей, д. 83 |  | 0.1000 |
| 175 | Кабель КЛ-10 кВ ЦРП-ТП-2 - 0,6 км | г. Ярославль, пр-кт Машиностроителей, д. 83 |  | 0.6000 |
| 176 | Кабель КЛ-10 кВ ЦРП-ТП-3 - 0,2 км | г. Ярославль, пр-кт Машиностроителей, д. 83 |  | 0.2000 |
| 177 | Кабель КЛ-10 кВ ЦРП-ТП-4 - 0,5 км | г. Ярославль, пр-кт Машиностроителей, д. 83 |  | 0.5000 |
| 178 | Кабель КЛ-10 кВ ЦРП-ТП-7 - 0,84 км | г. Ярославль, пр-кт Машиностроителей, д. 83 |  | 0.8400 |
|  |  | Всего | 67.4200 | 49.7400 |

| № п.п. | Наименование объектов имущества | МВА | КМ | Единиц в составе объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Трансформаторная подстанция 35/6 (ЯКЗ) | 8,000 |  | 1 |
| 2 | Дуговая защита ПС "Керамик" |  |  | 1 |
| 3 | КРУН-10кВ №07 |  |  | 1 |
| 4 | КРУН-10кВ №32 |  |  | 1 |
| 5 | Оборудование ячейки №43 РУ 6 кВ ПС 110/6 кВ "Орион" |  |  | 1 |
| 6 | Оборудование ячейки №9 РУ 6 кВ ПС 110/6 кВ "Орион" |  |  | 1 |
| 7 | Оборудование ячейки ПС "Орион" |  |  | 1 |
|  | Итого по оборудованию | 8,0000 | 0,0000 |  |
| 8 | ПС ГПП - 110 "Орион" в составе: I, II, III, IV систем шин, РУ-6 кВ ПС 110/6 кВ "Орион", ячейки масляных выключателей №1-4, 6-11, 13-52, 54-59, 61-64, трансформаторы тока, трансформаторы напряжения (ТН-1, ТН-2, ТН-3, ТН-4), трансформаторы собственных нужд (ТСН-1, ТСН-2), дугогасящие катушки (ДГК-1, ДГК-2, ДГК-3, ДГК-4), соединительные кабели, устройства релейной защиты и автоматики, система учета электрической энергии, включая электрические счетчики) |  |  | 1 |
| 9 | Линия электропередачи 10 кВ от ПС 110/35/10кВ "Юрьевская слобода" до ТП-27, Ярославская область, г. Ростов, ул. Ленинская, д. 61, в составе: |  |  |  |
| 10 | Участки ВЛ-10кВ суммарно |  | 4,560 |  |
| 11 | Участки КЛ-10кВ суммарно |  | 4,380 |  |
| 12 | Опора анкерная мет. У35-2 |  |  | 17 |
| 13 | Опора ж/б ПБ 35-2.1 |  |  | 11 |
| 14 | Двух трансформаторная подстанция ТП-27 в составе, Ярославская область, г. Ростов, ул. Ленинская, д. 61, в составе: |  |  |  |
| 15 | Трансформатор 630кВА | 0,630 |  | 1 |
| 16 | Ячейка высоковольтного выключателя 6 кВ |  |  | 10 |
| 17 | Ячейка трансформатора собственных нужд с трансформатором ТМ6/0,4 |  |  | 1 |
| 18 | Ячейка трансформатора напряжения с трансформатором ТН-1 |  |  | 1 |
| 19 | Помещение ТП-27 |  |  | 1 |
| 20 | Кабельная линия 6кВ ТП-27-КТП-1000 |  | 0,400 |  |
| 21 | Двух трансформаторная подстанция КТП-1000 (Новый корпус) в составе: |  |  |  |
| 22 | Трансформатор 1000 кВА | 2,000 |  | 2 |
| 23 | Помещение КТП-1000 |  |  | 1 |
| 24 | Оборудование по адресу г. Ярославль, ул. Промышленная, в районе д. 17 в составе: |  |  |  |
| 25 | Линия электропередачи 6 кВ от ПС110/6кВ "Орион" до КТП-237 (Инженерный центр) |  | 0,350 |  |
| 26 | Трансформаторная подстанция КТП-237 (Инженерный центр) 6/0,4 в составе: Трансформатор ТМ-1000 кВА | 1,000 |  | 1 |
|  | Итого по оборудованию | 3,630 | 9,690 |  |
| 27 | Подстанция "Керамик" 35/10 кВ, в составе: помещение распределительного устройства (РУ), сборные шины 10 кВ 1 с.ш. и 10 кВ 2 с.ш., ячейки РУ №05; 01; 1; 3; 5; 7; 11; 13; 15; 17; 8; 10; 12; 14; 16; 20; 24; 26; 28, содержимое ячеек, включая трансформаторы собственных нужд полстанции ТМ 63/10 - 10 ш. и трансформаторов напряжения НТМИ 10-66У11 960 Вт - 2 шт. |  |  | 1 |
| 28 | ПС 110/10 кВ "Радуга" в составе: |  |  | 2 |
| 29 | Разъединитель 110 кВ РНД32-110/630 с приводом |  |  | 2 |
| 30 | Разъединитель 110 кВ РНД3-1б.110/630 с приводом |  |  | 2 |
| 31 | Разъединитель 110 кВ РНЗД-1 |  |  | 2 |
| 32 | Отделитель с короткозамыкателем ОД-110 М |  |  | 2 |
| 33 | Разрядник 110 кВ РВС-110 |  |  | 6 |
| 34 | Трансформатор силовой ТРДН-40000 110/10 (2*40 МВА) | 80,000 |  | 2 |
| 35 | Разрядник 110 кВ РВС-60 |  |  | 2 |
| 36 | Замыкатель однофазный ЗОН |  |  | 2 |
| 37 | Трансформатор ТСН (ТМ-100/10/0,23 кВ) 100 кВА |  |  | 2 |
| 38 | Выключатель масляный ВМПЛ-10 на выкатной тележке |  |  | 36 |
| 39 | Трансформатор масляный 250 кВА |  |  | 4 |
| 40 | Разъединитель 10 кВ РНДЗ-1Б 35/600 |  |  | 4 |
| 41 | Дугогасящий реактор ЗРОМ 300/10 кВ |  |  | 4 |
| 42 | Ячейка выключателя со шкафом РЗА |  |  | 36 |
| 43 | Ячейка присоединения ТН с НТМИ-10 |  |  | 4 |
| 44 | РП 6 кВ "Филино" (Площадка "Б") в составе: |  |  |  |
| 45 | Кабельная линия 6 кВ ТП "Тяговая" "Филино" ф.4- РП 7 ф.4 |  | 0,800 |  |
| 46 | Кабельная линия 6 кВ ТП "Тяговая" "Филино" ф.17- РП 7 ф.16 |  | 0,800 |  |
| 47 | Ячейки с выкатными тележками выключателей 6 кВ МВ 6 кВ |  |  | 15 |
| 48 | Кабельная линия 6 кВ (РП7 - 1ТП ЦНО) №1 |  | 0,700 |  |
| 49 | Кабельная линия 6 кВ (РП7 - 1ТП ЦНО) №2 |  | 0,700 |  |
| 50 | Однотрансформаторная КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА "РСЦ" | 0,400 |  | 1 |
| 51 | Двухтрансформаторная подстанция 6/0,4 кВ 2*400 кВА "1ТП ЦНО" | 0,800 |  | 2 |
| 52 | Ячейка присоединения ТН с НТМИ-6 |  |  | 2 |
| 53 | Кабельная линия 1ТП ЦНО - КТПН РСЦ |  | 0,400 |  |
| 54 | Кабельная линия 10 кВ ф27 КРУН-10 кВ ПС "Радуга" - Ярэнерго РП-59 ф2 |  | 5,520 |  |
| 55 | Кабельная линия 10 кВ ф47 КРУН-10 кВ ПС "Радуга" - Ярэнерго РП-59 ф11 |  | 5,520 |  |
| 56 | Кабельная линия 10 кВ ф.26 КРУН-10 кВ ПС "Радуга" - Ярэнерго ПС "Машприбор" |  | 0,940 |  |
| 57 | Кабельная линия 10 кВ ф.38 КРУН-10 кВ ПС "Радуга" - Ярэнерго ПС "Машприбор" |  | 0,940 |  |
|  | Итого по оборудованию | 81,2000 | 16,3200 |  |
| 58 | КРУН 6 кВ "Топливная аппаратура". в составе: |  |  |  |
| 59 | Реактор бетонный РБАМ-6-200 |  |  | 1 |
| 60 | Реактор бетонный РБАМ-6-200 |  |  | 1 |
| 61 | Реактор бетонный РБАМ-6-200 |  |  | 1 |
| 62 | Реактор бетонный РБАМ-6-200 |  |  | 1 |
| 63 | Реактор бетонный РБАМ-6-200 |  |  | 1 |
| 64 | Реактор бетонный РБАМ-6-200 |  |  | 1 |
| 65 | Шкаф К-VI-У |  |  | 1 |
| 66 | Шкаф К-VI-У |  |  | 1 |
| 67 | Шкаф К-VI-У |  |  | 1 |
| 68 | Шкаф К-VI-У |  |  | 1 |
| 69 | Шкаф К-VI-У |  |  | 1 |
| 70 | Шкаф К-VI-У |  |  | 1 |
| 71 | Шкаф К-VI-У |  |  | 1 |
| 72 | Шкаф К-VI-У |  |  | 1 |
| 73 | Шкаф К-VI-У |  |  | 1 |
| 74 | Шкаф К-VI-У |  |  | 1 |
| 75 | Шкаф К-VI-У |  |  | 1 |
| 76 | Шкаф К-VI-У |  |  | 1 |
| 77 | Шкаф К-VII-Ш |  |  | 1 |
| 78 | Шкаф К-VII-Ш |  |  | 1 |
| 79 | Шкаф К-VII-Ш-192 |  |  | 1 |
| 80 | Шкаф К-VII-Ш-195 |  |  | 1 |
| 81 | КТП-9, расположенную в помещении №39 по адресу: Ярославская область, г. Ярославль, ул. Свободы, д.62 | 1,000 |  | 1 |
|  | Итого по оборудованию | 1,0000 | 0,0000 |  |
| 82 | Кабельная линия 6 кВ АСБ-6 3х240 |  | 2,500 |  |
| 83 | РП-6 кВ в составе: |  |  |  |
| 84 | Масляный выключатель ВМГП-10 |  |  | 11 |
| 85 | Высоковольтный разъединитель РВФЗ-10 |  |  | 26 |
| 86 | ТСН ТМ 25/6 |  |  | 1 |
| 87 | Трансформатор напряжения НТМИ-6 |  |  | 1 |
| 88 | ТП-1 6/0,4 кВ в составе: трансформатор силовой ТМ-1000/6 | 1,000 |  | 1 |
| 89 | ТП-2 6/0,4 кВ в составе: трансформатор силовой ТМ-1000/6 | 1,000 |  | 1 |
| 90 | ТП-3 6/0,4 кВ в составе: трансформатор силовой ТМ-1000/6 | 1,000 |  | 1 |
|  | Итого по оборудованию | 3,0000 | 2,5000 |  |
| 91 | Комплектная трансформаторная подстанция типа КТП №1817 2х1000кВА 10/0,4кВ в составе: |  |  |  |
| 92 | Выключатель нагрузки ВН-400 |  |  | 2 |
| 93 | Вакуумный выключатель ВВ-630 с ТТ и ТН |  |  | 2 |
| 94 | Силовой трансформатор ТМГ-11-1000 кВА 10/0,4 кВ | 2,000 |  | 2 |
| 95 | Секция 0,4 кВ |  |  | 2 |
|  | Итого по оборудованию | 2,0000 | 0,0000 |  |
| 96 | ТП-№384 |  |  | 1 |
| 97 | РУ-10кВ с ячейками КСО-366М (6 шт.) |  |  | 1 |
| 98 | РУ-0,4кВ |  |  | 1 |
| 99 | Трансформатор ТМ-400/10/0,4кВ (У1) | 0,400 |  | 1 |
| 100 | Трансформатор ТМ-250/10/0,4кВ (У1) | 0,250 |  | 1 |
|  | Итого по оборудованию | 0,6500 | 0,0000 |  |
| 101 | Силовой масляный трансформатор ТМГ-400-10/0,4кВ №1 | 0,400 |  | 1 |
| 102 | Силовой масляный трансформатор ТМГ-400-10/0,4кВ №2 | 0,400 |  | 1 |
| 103 | Шкаф ввода высокого напряжения с выключателем нагрузки с заземляющими ножами (комплект) |  |  | 2 |
| 104 | Шинный мост для секционирования вводов 10 кВ с разъединителями с заземляющими ножами (комплект) |  |  | 1 |
| 105 | Выносной разъединитель |  |  | 1 |
| 106 | Воздушная линия электропередачи 10 кВ |  | 0,050 |  |
| 107 | Кабельная линия 0,4кВ "Столовая дач" S-4х95 |  | 0,310 |  |
| 108 | Кабельная линия 0,4кВ "Освещение дач" S-3х50 |  | 1,040 |  |
| 109 | Кабельная линия 0,4кВ "Столовая п/л" S-4х240 |  | 0,270 |  |
| 110 | Кабельная линия 0,4кВ "Пожарные насосы" S-4х50 |  | 0,110 |  |
| 111 | Кабельная линия 0,4кВ "Скважина 1" S-4х35 |  | 0,100 |  |
| 112 | Кабельная линия 0,4кВ "Дом №1" S-4х35 |  | 0,480 |  |
| 113 | Кабельная линия 0,4кВ "Освещение домов п/л" S-4х150 |  | 1,470 |  |
| 114 | Кабельная линия 0,4кВ "Освещение склада" S-4х6 |  | 0,180 |  |
|  | Итого по оборудованию | 0,8000 | 4,0100 |  |
| 115 | Комплектная трансформаторная подстанция киоскового типа КТП №1818 2х400кВА 10/0,4кВ в составе: |  |  |  |
| 116 | Высоковольтная линейная ячейка с ВН-400 |  |  | 2 |
| 117 | Высоковольтная ячейка с ВНП-400 |  |  | 2 |
| 118 | Высоковольтная ячейка с разъединителем |  |  | 2 |
| 119 | Высоковольтная измерительная с ТН |  |  | 2 |
| 120 | Силовой трансформатор ТМГ-11-400 кВА 10/0,4 кВ | 0,400 |  | 2 |
| 121 | Секция 0,4 кВ |  |  | 2 |
| 122 | Линии электропередач высоковольтные 10кВ АБЛ-10-3х70 от ж/б опор, ВЛЗ-10кВ проводом СИП-3 3х(1х95) |  | 0,170 |  |
|  | Итого по оборудованию | 0,4000 | 0,1700 |  |
| 123 | Комплектная трансформаторная подстанция киоскового типа КПП 2х250кВА 10/0,4кВ в составе: |  |  |  |
| 124 | Ячейка с выключателем нагрузки ВН-400 |  |  | 2 |
| 125 | Ячейка с выключателем нагрузки ВНП-400 |  |  | 2 |
| 126 | Ячейка с разъединителем |  |  | 2 |
| 127 | Силовой трансформатор ТМГ-11-250 кВА 10/0,4 кВ | 0,500 |  | 2 |
| 128 | Панель 0,4 кВ линейная на 4 группы |  |  | 2 |
| 129 | Панель 0,4 кВ вводная с рубильником |  |  | 2 |
| 130 | Панель 0,4 кВ секционная с рубильником |  |  | 2 |
| 131 | Линии электропередач высоковольтные по ж/б опорам проводом СИП3 3х(1х50) |  | 0,760 |  |
|  | Итого по оборудованию | 0,5000 | 0,7600 |  |
| 132 | Силовой масляный трансформатор ТМ-560 6/0,4 кВ | 1,120 |  | 2 |
| 133 | Силовой масляный трансформатор ТМ-400 6/0,4 кВ | 0,400 |  | 1 |
| 134 | Выключатели нагрузки |  |  | 7 |
| 135 | Кабельная линия электропередачи 6кВ |  | 1,550 |  |
| 136 | Трансформаторная подстанция ТП-17 |  |  | 1 |
| 137 | Трансформаторная подстанция ТП-18 |  |  | 1 |
| 138 | Трансформаторная подстанция КТПН |  |  | 1 |
| 139 | Распределительный пункт 6кВ |  |  | 1 |
|  | Итого по оборудованию | 1,5200 | 1,5500 |  |
| 140 | Трансформаторная подстанция 6/0,4 кВ ТП-11 в составе следующего оборудования: |  |  | 1 |
| 141 | КСО-393/YZ исп.2 Ввод 1,2 (2хРВЗ-10/630,ВВР-10/630, 2хТЛО-10-400 0,5/10Р, Агат-200.А, ИНВ-10 |  |  | 2 |
| 142 | КСО-393/YZ исп.2 Лин 1,2 (ВНА-10/630) |  |  | 2 |
| 143 | КСО-393/YZ исп.2 Лин к Т-1,2 (ВНА-10/630, ПКТ-104-6-315А) |  |  | 2 |
| 144 | КСО-393/YZ исп.2 СВ-1,2 (ВНА-10/630 исп.3) |  |  | 2 |
| 145 | Торцевые панели для КСО-393/YZ |  |  | 4 |
| 146 | Сборная шина для КСО-393/YZ |  |  | 1 |
| 147 | Кабельная секционная перемычка между СВ-1,2 |  |  | 1 |
| 148 | Кабельная перемычка от Линии к Т-1,2, до силового трансформатора |  |  | 2 |
| 149 | Силовой трансформатор ТМГ21-1600/6/0,4 Д/Y-11 | 3,200 |  | 2 |
| 150 | Панель НКУ/YZ серии ЩО-70 Ввод №5, 12 (ESQ HGS32B 3В М2С2S2 54Р ВА ЕL (с корзиной, 3200А, 85кА, АС380/415В, реле GPR-LP (50Гц), мот. прив. 220В, вкл.катушкой и нез.расцепителем 220В), 3хТТ-066 3000/5 0,5, Меркурий 230 ART 03 RN, 3хАмперметр-3000/5, Вольтметр 500В) |  |  | 2 |
| 151 | Панель НКУ/YZ серии ЩО-70 Ввод №8 (ESQ HGS32B 3В М2С2S2 54N ВА ЕR (с корзиной, 2500А, 85кА, АС380/415В, реле GPR-LP (50Гц), мот. прив. 220В, вкл.катушкой и нез.расцепителем 220В), АВР-0,4 кВ) |  |  | 1 |
| 152 | Панель НКУ/YZ серии ЩО-70 Ввод №№1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,13,14,15 (2хРПС-6, 2хКИ, Меркурий ART 03 RN, 3[NN-0,66 100/5 0,5) |  |  | 12 |
| 153 | Панель НКУ/YZ серии ЩО-70 ЩНО№16 (РПС-1п 100А, 4хППН-33-Х0-00 32А) |  |  | 1 |
| 154 | ЯСН |  |  | 1 |
| 155 | Торцевые панели для НКУ/YZ серии ЩО-70 |  |  | 6 |
| 156 | Сборная шина для НКУ/YZ серии ЩО-70 |  |  | 1 |
| 157 | Шинный мост 1410 мм |  |  | 2 |
| 158 | Шинный мост от силового трансформатора до вводной панели 0,4 кВ |  |  | 2 |
| 159 | ТП-1 («Торфосклад») по адресу город Ярославль, Тепловой переулок 17, кадастровый номер 76:23:021501:70 |  |  |  |
| 160 | Трансформатор масляный ТМ-250 кВА, 6.0,4 кВ | 0,250 |  | 1 |
| 161 | Распределительное устройство 6 кВ в составе: |  |  |  |
| 162 | -сборные алюминиевые шины с опорными изоляторами; |  |  |  |
| 163 | - разъединитель 6 кВ,400 А. – 5 шт.; |  |  | 5 |
| 164 | - выключатели нагрузки 6 кВ – 4 шт.; |  |  | 4 |
| 165 | Распределительное устройство 0,4 кВ в составе: |  |  |  |
| 166 | -сборные алюминиевые шины с опорными изоляторами; |  |  |  |
| 167 | - отходящие присоединения с рубильниками, автоматическими выключателями и приборами учета |  |  | 3 |
| 168 | ТП-10 по адресу город Ярославль, Тепловой переулок 17, на земельном участке с кадастровым номером 76:23:021501:866 |  |  |  |
| 169 | КСО-393/YZ исп.2 Линия к Т-1,2 (2хРВЗ,ВВР-10, 2хТЛО-10-200 0,5/10Р,Агат-200.А,ИНВ-10) |  |  | 2 |
| 170 | КСО-393/YZ исп.2 Линия к Т-1,2 (ВНА-10/630+ПКТ-104) |  |  | 2 |
| 171 | КСО-393/YZ исп.2 СВН-1,2 (ВНА-10/630 исп.3) |  |  | 2 |
| 172 | Торцевые панели для КСО-393/YZ |  |  | 2 |
| 173 | Сборная шина для КСО-393/YZ |  |  | 1 |
| 174 | Кабельная секционная перемычка между СВ-1,2 |  |  | 1 |
| 175 | Кабельная перемычка от Линии к Т-1,2, до силового трансформатора |  |  | 2 |
| 176 | Силовой трансформатор ТМГ21-1600.6.0,4 Д/У-11 | 1,600 |  | 2 |
| 177 | Панель НКУ/YZ серии ЩО-70 Ввод№ 5,12 ESQ HGS32B 3B M2C2S2 54Р BA EL, 3хТТ-3000/5/0,5, Меркурий 234 ARTM(2) 03(D)PBR,3х Ампертметр-3000/5, Вольтметр 500В) |  |  | 2 |
| 178 | Панель НКУ/YZ серии ЩО-70 СВ № 8 (ESQ HGS32B 3B M2C2S2 54N BA ER (с корзиной, 2500А,85 кА, АС380/451В, реле GPR-LP (50-Гц), мот. Прив.220В, вкл. Катушкой и нез. расцепителем 220В), АВР-0,4 кВ) |  |  | 1 |
| 179 | Панель НКУ/YZ серии ЩО-70 Ввод№ 1,2 ESQ №№ 1,2,3,4,5,6,78,9,20,11,13,14,15 (2хРПС-6,2хКИ, Меркурий ART 03 RN, 3хТТ-0,66 100.5 0,5 ) |  |  | 12 |
| 180 | Панель НКУ/YZ серии ЩО-70 ЩНО № 16 (РПС-1п 100А, 4хППН-33-Х0-00 23А) |  |  | 1 |
| 181 | Ящик собственных нужд |  |  | 1 |
| 182 | Ящик с понижающим разделительным трансформатором |  |  | 6 |
| 183 | Торцевые панели для НКУ/YZ серии ЩО-70 |  |  | 6 |
| 184 | Сборная шина для НКУ/YZ серии ЩО-70 |  |  | 1 |
| 185 | Шинный мост 1410 мм |  |  | 2 |
| 186 | Шинный мост от силового трансформатора до вводной панели 0,4 кВ |  |  | 2 |
| 187 | ТП 1756 по адресу город Ярославль, МКР № 1 жилого района «Сокол» на земельном участке с кадастровым номером 76:23:061401:4178. |  |  |  |
| 188 | КСО-393 Ввод 1,2 |  |  | 2 |
| 189 | ВНА-10/630 |  |  | 1 |
| 190 | КСО-393 Тр-р 1,2 |  |  | 2 |
| 191 | РВЗ-10/630 |  |  | 2 |
| 192 | BB/TEL-10-20/1000 |  |  | 1 |
| 193 | Сириус 21Л БПТ |  |  | 1 |
| 194 | ТОЛ-10 200/5 |  |  | 2 |
| 195 | ИНВ-10 |  |  | 1 |
| 196 | КСО-393 СР |  |  | 1 |
| 197 | РВЗ-10/630 |  |  | 1 |
| 198 | Торцевые панели для КСО-393 |  |  | 1 |
| 199 | Сборная шина для КСО-393 |  |  | 1 |
| 200 | Кабельная секционная перемычка между КСО (7 метров) |  |  | 1 |
| 201 | Кабельная перемычка от ТМГ к КСО (7 метров) |  |  | 2 |
| 202 | Силовой трансформатор ТМГ21-1250.10.0,4 Д/У-11 | 1,250 |  | 2 |
| 203 | Панель ЩО-70 Ввод 1,2 (ячейки № 5,13) |  |  | 2 |
| 204 | Панель ЩО-70 СВ (ячейки № 7,8 объединение) |  |  | 1 |
| 205 | Панель ЩО-70 ОЛ № 1,2,3,4,9,10,11,12 |  |  | 8 |
| 206 | Панель ЩО-70 ОЛ № 6,14 |  |  | 2 |
| 207 | Панель ЩО-70 ОЛ №17 |  |  | 1 |
| 208 | ЩСН |  |  | 1 |
| 209 | Торцевые панели для ЩО-70 |  |  | 6 |
| 210 | Сборная шина для ЩО-70 |  |  | 1 |
| 211 | Шинный мост 1410 мм |  |  | 2 |
| 212 | Шинный мост от ТМГ к ЩО-70, шина АД31Т |  |  | 2 |
| 213 | Барьер в камеру тр-ра |  |  | 2 |
| 214 | КЛ-0,4 кВ ТП-11 6/0,4 кВ «Адмирал» Р-1 0,4 кВ до ВРУ-1 0,4 кВ, Ввод №1, дом №1 ЖК "Адмирал", 2АПвБШв 4х185 |  | 0,196 |  |
| 215 | КЛ-0,4 кВ ТП-11 6/0,4 кВ «Адмирал» Р-13 0,4 кВ до ВРУ-1 0,4 кВ, Ввод №2, дом №1 ЖК "Адмирал", 2АПвБШв 4х185 |  | 0,196 |  |
| 216 | КЛ-0,4 кВ ТП-11 6/0,4 кВ «Адмирал» Р-2 0,4 кВ до ВРУ-2 0,4 кВ, Ввод №1, дом №1 ЖК "Адмирал", 2АПвБШв 4х185 |  | 0,240 |  |
| 217 | КЛ-0,4 кВ ТП-11 6/0,4 кВ «Адмирал» Р-14 0,4 кВ до ВРУ-2 0,4 кВ, Ввод №2, дом №1 ЖК "Адмирал", 2АПвБШв 4х185 |  | 0,240 |  |
| 218 | КЛ-0,4 кВ ТП-11 6/0,4 кВ «Адмирал» Р-3 0,4 кВ до ВРУ-3 0,4 кВ, Ввод №1, дом №1 ЖК "Адмирал", 2АПвБШв 4х240 |  | 0,500 |  |
| 219 | КЛ-0,4 кВ ТП-11 6/0,4 кВ «Адмирал» Р-15 0,4 кВ до ВРУ-3 0,4 кВ, Ввод №2, дом №1 ЖК "Адмирал", 2АПвБШв 4х240 |  | 0,500 |  |
| 220 | КЛ-0,4 кВ АПвБШв (4х240) от ВРУ1 жилого дома 1.2. до ТП 1756 поз.2 (2х240 м.) |  | 0,480 |  |
| 221 | КЛ-0,4 кВ АПвБШв (4х95) от ВРУ5 жилого дома 1.2. до ТП 1756 поз.2 (2х265 м.) |  | 0,530 |  |
| 222 | КЛ-0,4 кВ АПвБШв (4х240) от ВРУ2 жилого дома 1.2. до ТП 1756 поз.2 (2х194 м.) |  | 0,388 |  |
|  | Итого по оборудованию | 6,3000 | 3,2700 |  |

Приложение №2

к техническому заданию

Перечень работ и услуг, выполняемых Исполнителем

- Перечень работ по техническому обслуживанию оборудования трансформаторных подстанций, распределительных пунктов (ТП, РП, РТП), воздушных линий (ВЛ) и кабельных линий (КЛ).

1.1. Составление многолетних (перспективных) и ежегодных планов-графиков ремонтов и технического обслуживания оборудования ТП и РП (РТП). На все виды ремонтов должны быть составлены годовые планы (графики).

1.2. Выполнение технического обслуживания (регламентируемого изготовителем) основного и вспомогательного оборудования в объёме и в сроки, определяемые инструкциями по эксплуатации.

1.3. Техническое обслуживание, регулировка высоковольтных выключателей и их приводов.

1.4. Проведение плановых осмотров ВЛ, контроля над проведением работ в охранных зонах ВЛ.

1.5. Занесение в журнал дефектов сведений об обнаруженных при осмотрах неисправностях. Устранение выявленных дефектов.

1.6. Ведение надзора и контроля над проведением раскопок кабельных трасс или земляных работ вблизи них.

1.7. Оповещение организаций и населения района, где проходят кабельные трассы, о порядке производства земляных работ вблизи этих трасс.

1.8. Проведение внеочередных осмотров КЛ в период паводков, после ливней и при отключении КЛ релейной защитой.

1.9. Занесение в журнал дефектов сведений об обнаруженных при осмотрах неисправностях. Устранение выявленных дефектов.

1.10. Контроль соответствия кабелей фактическим нагрузкам.

1.11. Контроль температуры нагрева кабеля.

1.12. Проверка трассы на отсутствие осыпей грунта; провалов в траншеях с кабелями, в местах пересечения с канавами, кюветами; завалов трасс посторонними и тяжелыми громоздкими предметами (при необходимости устранение).

1.13. Проверка наличия и целостности покрытия кабельных каналов съемными плитами.

1.14. Проверка состояния мест прохода кабелей через стены и подходы к распределительным пунктам, токоприемникам, кабельным колодцам.

1.15. Проверка исправности соединительных и концевых муфт (отсутствие подтеков кабельной массы), сухих разделок и креплений.

1.16. Проверка состояния наружных поверхностей оболочек кабелей, а также отсутствие джута на проложенных кабелях.

1.17. Проверка состояния заземления кабелей.

1.18. Проверка и восстановление маркировки кабелей.

- Перечень работ по текущему ремонту оборудования трансформаторных подстанций, распределительных пунктов (ТП, РП, РТП), воздушных линий (ВЛ) и кабельных линий (КЛ).

2.1. Профилактические работы, включая доливку масла, регулировку уровня масла и отбор проб масла из маслонаполненного оборудования, замена силикагеля в фильтрах, чистка изоляции, ревизия маслоизмерительных устройств оборудования и ошиновки распредустройств, ревизия нагревательных устройств, измерение сопротивления контактов постоянному току, чистка, смазка и регулировка контактов, трущихся, вращающихся узлов и элементов.

2.2. Отсоединение и присоединение кабелей, расшиновка и ошиновка оборудования и шин распределительных устройств при испытаниях и ремонте.

2.3. Частичный (восстановительный) ремонт ограждений оборудования.

2.4. Ревизия и ремонт цепей управления, сигнализации и блокировки (блок-замки ЭМБ, механическая блокировка), замена дефектных узлов.

2.5. Замена при необходимости дефектных аппаратных зажимов.

2.6. Частичная покраска оборудования, ограждений, строительных конструкций, восстановление расцветок фаз.

2.7. Ревизия основного и вспомогательного оборудования ТП, РП (РТП), в т.ч. С.Н., ЩПТ, электрообогрева, кабельных сооружений.

2.8. Устранение дефектов козырьков и площадок обслуживания оборудования.

2.9. Замена дефектных маслоуказателей на маслонаполненном оборудовании.

2.10. Замена на основном и вспомогательном оборудовании неисправных измерительных приборов.

2.11. Ревизия и устранение дефектов приводов основного и вспомогательного оборудования.

2.12. Замена дефектных электромагнитов в приводах основного и вспомогательного электрооборудования.

2.13. Определение дефектов и замена дефектных контактов, валов и тяг разъединителей, приводов оборудования.

2.14. Определение и устранение дефектов заземляющих проводников и заземляющих устройств.

2.15. Устранение дефектов сборных и ответвительных шин РУ 0,4- 10 кВ.

- Пуско-наладочные работы в соответствии с утверждёнными графиками.

3.1. Испытание оборудования.

3.2. Определение целостности жил и фазировки.

3.3. Измерение сопротивление изоляции.

3.4. Испытание повышенным выпрямленным напряжением.

3.5. Определение места повреждения кабельных линий.

- Перечень работ по оперативному обслуживанию электрических сетей и

электросетевого оборудования.

  - Производство переключений, пусков и остановок.

  - Локализация аварий и восстановление нормального режима работы.

  - Подготовка схем и оборудования к производству ремонтных работ в электроустановках.

  - Обеспечение надежности функционирования электрооборудования.

  - Предотвращение и ликвидация технологических нарушений при производстве, передаче и распределении электрической энергии.

  - Составление оперативных схем электрических соединений электроустановок, находящихся в оперативном управлении.

  - Планирование текущих ремонтов основного оборудования, составление графиков планово-предупредительных ремонтов линий электропередачи и оборудования ТП, РП (РТП), устройств релейной защиты и автоматики, средств связи и диспетчерского управления.

  - Измерение нагрузок и уровней напряжения по фидерам на ТП и ПС два раза в год - в третью среду июня и декабря.

  - Проверка соответствия настройки устройств противоаварийной автоматики складывающимся электрическим режимам.

  - Предотвращение развития нарушений, исключение травмирования персонала и повреждения оборудования. Быстрое восстановление энергоснабжения потребителей и нормальных параметров отпускаемой потребителям электроэнергии.

  - Создание наиболее надежной послеаварийной схемы.

  - Выяснение состояния отключившегося и отключенного оборудования и при возможности включение его в работу и восстановление схемы сети.

  - Проведение работы с персоналом в соответствии с действующими нормативно правовыми актами.

- Перечень работ по оперативно-диспетчерскому управлению

электрических сетей и электросетевого оборудования.

  - Организация круглосуточного оперативно-диспетчерского управления.

  - Ведение оперативных переговоров и записей в оперативно-технической документации.

5.3. Оперативное управление схемой и режимами на ТП, РП (РТП) для обеспечения ремонта оборудования, поддержание требуемого напряжения, контроль за предельными режимами.

5.4. Разработка и обеспечение внедрения методологии развития системы оперативно-технологического управления в электросетевом комплексе Заказчика, разработка и контроль реализации утвержденных программ мероприятий, направленных на повышение уровня наблюдаемости и управляемости объектов электросетевого хозяйства, в соответствии с действующими в отрасли нормативными правовыми актами, организационно-распорядительными документами Общества.

  - Организация и координация исполнения диспетчерских команд и распоряжений соответствующих диспетчерских центров, в том числе по подключению нагрузки потребителей к противоаварийной автоматике и включению в графики аварийного ограничения электрической энергии (мощности);

- Перечень работ по аварийно-восстановительному ремонту (АВР).

6.1.Организация аварийно-восстановительных работ по ликвидации последствий аварий, чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий.

  - Комплекс работ по аварийно-восстановительному ремонту КЛ, ВЛ напряжением 0,4-10 кВ.

  - Комплекс работ по аварийно-восстановительному ремонту ТП, РП (РТП).

- Перечень работ по оказанию услуг по передаче электрической энергии по объектам, в том числе информационного обеспечения.

7.1. Уведомлять Заказчика, гарантирующего поставщика об установке систем АСКУЭ и замене расчетных приборов учета и замене расчетных приборов учета и передавать акты допуска на приборы учета Заказчику.

7.2. Снятие показаний приборов учета по всем точкам приема и отпуска электроэнергии.

7.3. Передавать показания средств учета, объектов, указанных в Приложении № 1 к Договору, установленных в границах балансовой принадлежности Заказчика, не позднее первого числа месяца, следующего за расчетным, по состоянию на 24 ч.00 мин. последнего дня расчетного месяца.

7.4. Съем показаний средств учета, установленных на границе с Потребителями, приобретающими электрическую энергию для бытовых нужд или в целях оказания коммунальных услуг (приборы учета на вводе в индивидуальные жилые дома или коллективные (общедомовые) приборы учета многоквартирного дома, осуществляется в период с 23 по 25 число текущего расчетного периода в порядке и сроки, установленные жилищным законодательством РФ и правилами, принятыми в соответствии с ним.

7.5. Проведение плановых и внеплановых проверок приборов учета, по которым производится учет приема и отпуска энергии.

7.6. Контроль соблюдения договорных величин потребления электрической энергии (мощности) Потребителями и иными непосредственно присоединенными к электрическим сетям Заказчика владельцами энергооборудования.

7.7. По заявке Заказчика, либо по заявкам гарантирующего поставщика производить действия по ограничению или возобновлению режима потребления электроэнергии потребителями, иными владельцами энергооборудования, непосредственно присоединенными к электрическим сетям Заказчика.

7.8. Информировать Заказчика, гарантирующего поставщика об обстоятельствах, влекущих полное и (или) частичное ограничение режима потребления электроэнергии Потребителями, в сроки и порядке, определенными действующим Законодательством.

7.9. Ежемесячно осуществлять самостоятельное взаимодействие с гарантирующим поставщиком по определению и согласованию объема переданной электроэнергии Потребителям по точкам приема и отпуска электроэнергии.

Объем электрической энергии, принятой в сеть и отпущенной из сети по объектам, указанным в Приложении 1 к Техническому заданию, определяется на основании данных приборов учета и расчетных способов, предусмотренных действующим Законодательством РФ и нормативных документов, указанных в разделе 4 технического задания.

При этом суммарный объем электрической энергии, отпущенной из сети, включает в себя:

– объем электрической энергии, отпущенной в сети смежных сетевых организаций;

– объем электрической энергии, отпущенной Потребителям, присоединенным к сетям Заказчика, в том числе опосредованно через бесхозяйные сети или через сети, принадлежащие лицам, не имеющим действующего договора электроснабжения (поставки электрической энергии) с гарантирующим поставщиком ЯО или прочей сбытовой компанией.

7.10. В срок до 9 числа каждого месяца предоставлять Заказчику балансовые показатели по точкам приема и отпуска электроэнергии в электронном виде на адрес электронной почты, указанный в реквизитах договора, в так же на адрес: tutaevgorsvet@mail.ru.

7.11. Планирование баланса электроэнергии и мощности.

7.12. Урегулирование договорных отношений с потребителями услуг.

7.13. Урегулирование договорных отношений в рамках договора оказания услуг по передаче электрической энергии с поставщиками электрической энергии, ФСК и ТСО.

7.14. Урегулирование договорных отношений по покупке потерь электроэнергии.

7.15. Урегулирование отношений с прочими субъектами рынка электроэнергии.

7.16. Информационный обмен.

7.17. Определение объемов услуг по передаче электроэнергии.

7.18. Определение объемов услуг ФСК и ТСО.

7.19. Определение объемов потерь.

7.20. Определение резерва максимальной мощности.

7.21. Ограничение режима потребления электроэнергии (мощности) в отношении потребителей - неплательщиков.

7.22. Предъявление пени (процентов).

7.23. Нормирование потерь электроэнергии.

7.24. Анализ и контроль распределения электроэнергии.

7.25. Формирование отчетности по процессу.

7.26. Реализация услуги по передаче электрической энергии.

7.27. Планирование услуги по передаче электроэнергии.

7.28. Урегулирование отношений по передаче электроэнергии.

7.29. Организация учета электроэнергии.

7.30. Управление потерями электрической энергии.

7.31. Анализ деятельности по передаче электроэнергии.

7.32. Управление взаимоотношениями с потребителями.

7.33. Управление качеством электрической энергии.

7.34. Управление перспективным и техническим развитием.

7.35. Управление энергосбережением и повышением энергоэффективности.

- Услуги по поддержанию расчетных комплексов учета электрической энергии в работоспособном состоянии.

  - Выполнять обязанность по оборудованию объектов системами учета электрической энергии, соответствующими установленным Законодательством РФ требованиям, а также по обеспечению их работоспособности, сохранности, поверке.

- Работы по снижению уровня потерь.

  - Не превышать ежеквартальный уровень потерь в соответствии с Приложением №3.

  - Отключение в режимах малых нагрузок трансформаторов на подстанциях с двумя и более трансформаторами.

  - Снижение несимметрии (неравномерности) загрузки фаз.

  - Выявление неучтенной электрической энергии в ходе проведения рейдов.

  - Разработка и реализация мероприятий по снижению потерь.

- Работа с потребителями и третьим лицами, технологически присоединёнными напрямую или опосредованно.

10.1.Самостоятельно вносить изменения в документы о технологическом присоединении потребителей, уведомляя о таких изменениях заказчика в срок, не превышающий 2 календарных дня с момента наступления таких изменений. Выполнение следующих действий в целях решения задачи «Реализация услуг по технологическому присоединению»:

- своевременно предоставлять информацию по мероприятиям, необходимым для реализации договоров технологического присоединения.

- согласовывать технические решения для исполнения договоров технологического присоединения.

- организовывать исполнение мероприятий по договорам об осуществлении технологического присоединения, выполняемых хозяйственным способом.

  - Выполнение действий в рамках направления «Управление взаимоотношениями с клиентами» для реализации следующих задач и функций:

10.3. Организация мониторинга и контроль исполнения Политики в области работы с клиентами и Стандарта качества обслуживания потребителей услуг Заказчика;

10.4. Организация мониторинга и контроль работы с обращениями потребителей услуг;

10.5.  Организация клиентского обслуживания;

10.6. Организация, мониторинг работы с потребителями;

10.7. Организация мероприятий по информированию потребителей и продвижению услуг;

10.8. Организация проведения и анализ результатов мониторинга удовлетворенности потребителей услуг.

- Перечень сопутствующих услуг, оказываемых Заказчику.

Эксплуатация, ремонты, надежность, охрана труда:

- Выполнение следующих действий в целях решения задач «Обеспечение распределения электроэнергии», «Управление перспективным и техническим развитием», «Управление производственной безопасностью» и «Управление энергосбережением и повышением энергетической эффективности»:

  - Обеспечение эффективного и надежного функционирования электросетевого комплекса при нормативном уровне сервиса;

  - Обеспечение эффективного и инновационного развития сети для технологической возможности предоставления электросетевых услуг;

  - Обеспечение соблюдения безопасных условий и охраны труда; обеспечение энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

  - Внедрение единых стандартов и правил (норм) эксплуатации и развития электросетевого комплекса Российской Федерации, реализацию политик Заказчика, утвержденных в целях исполнения Стратегии развития электросетевого комплекса Российской Федерации, а также контроль их исполнения.

  - Обеспечение условий для публичности и недискриминационного допуска (доступа) субъектов электроэнергетики к распределительным электрическим сетям Заказчика.

  - Формирование предложений по методологии управления производственными активами, разработке технологических карт, инструкций по эксплуатации электрооборудования и других документов, используемых в своей деятельности АО «Горэлектросеть».

  - Бесперебойная и надежная передачи и распределения электрической энергии.

  - Поддержание уровня исходных характеристик распределительных электрических сетей, включая пропускную способность.

  - Обеспечение готовности электросетевого комплекса Заказчика в соответствии с режимом работы энергосистемы и правилами работы оптового рынка электроэнергии и мощности.

  - Формирование предложений для включения в инвестиционную программу Заказчика в части технологического перевооружения и реконструкции объектов электросетевого хозяйства, при условии участия оборудования в инвестиционной программе.

  - Приемка в эксплуатацию новых объектов электросетевого хозяйства.

  - Надежная эксплуатация объектов электросетевого хозяйства, включая диагностику и ремонт оборудования, линий электропередачи, устройств релейной защиты и автоматики, средств измерений и учета, технологических средств связи и управления.

  - Обеспечение готовности объектов электросетевого хозяйства Заказчика к прохождению осенне-зимнего периода и других особых периодов.

  - Планирование и реализация мероприятий, направленных на повышение надежности передачи и распределения электроэнергии.

  - Проведение производственного контроля состояния оборудования электросетей Заказчика, расследований аварий на энергетических объектах Заказчика, выявление причин их возникновения, опасные тенденции реализации мер по ликвидации последствий и предотвращению аварий.

  - Планирование и выполнение перспективных и ежегодных планов ремонтов оборудования (подрядным и хозяйственным способом), исполнение ремонтных программ Заказчика, планов по диагностике, испытаниям и измерениям основного оборудования.

  - Контроль качества ремонтных работ, организация и участие в комиссиях по приемке объектов и ремонтных работ.

  - Проведение анализа эффективности выполненных программ ТОиР.

  - Обеспечение условий для своевременного ввода в действие производственных мощностей.

  - Внедрение и развитие системы управления объектами электросетевого хозяйства Заказчика.

  - Участие в разработке и обеспечение выполнения заданий на проектирование энергообъектов Заказчика.

  - Организация и координация функционирования системы диагностики технического состояния и функционального соответствия электроустановок объектов электросетевого хозяйства Заказчика.

  - Работы по метрологическому обеспечению.

  - Обеспечение организации работ по метрологическому контролю средств измерений, систем диспетчерского и технологического управления и автоматизированных систем управления технологических процессов, находящихся в эксплуатации.

  - Разработка и контроль исполнения мероприятий по повышению качества электроэнергии.

  - Формирование, контроль использования и своевременное укомплектование производственных запасов.

  - Разработка, организация внедрения и соблюдения методологии управления аварийными запасами.

  - Проведение анализа технологических нарушений, проведения расследования технологических нарушений, проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, контроль их выполнения.

  - Своевременное проведение мероприятий, предусмотренных актами расследования технологических нарушений, предписаниями государственных надзорных органов и ведомственных технических инспекций.

  - Участие в мероприятиях по введению режима ограничения или отключения потребления электрической энергии в отношении потребителей электроэнергии в соответствии с порядком, установленным законодательством Российской Федерации.

  - Организация производственного контроля промышленной безопасности на ОПО.

  - Обеспечение идентификации ОПО, подготовки материалов для регистрации опасных производственных объектов Общества в госреестре, соблюдения лицензионных требований в области промышленной, экологической безопасности в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

  - Обеспечение эффективного функционирования системы внутреннего технического контроля.

  - Обеспечение контроля производственной деятельности (техническая эксплуатация, охрана труда, промышленная, пожарная и экологическая безопасность) в рамках системы внутреннего технического контроля.

  - Организация и контроль выполнения требований по охране труда, технике безопасности, пожарной безопасности и производственной санитарии.

  - Обеспечение выполнения законодательных актов по пожарной безопасности, организации контроля соблюдения установленных технологических регламентов и противопожарного режима.

  - Обеспечение выполнения противопожарных мероприятий, определенных требованиями законодательства Российской Федерации и нормативными документами Заказчика.

  - Контроль соблюдения законодательства Российской Федерации, норм и правил по охране труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности.

  - Обеспечение функционирования системы управления охраной труда, формирование и планирование мероприятий в области охраны труда и предотвращения травматизма.

  - Обеспечение руководства работой с персоналом по вопросам охраны труда, технической эксплуатации, пожарной и промышленной безопасности, защите окружающей среды.

  - Обеспечение руководства постоянно действующей комиссией по проверке знаний правил, норм и инструкций по охране труда, технической эксплуатации, промышленной и пожарной безопасности.

  - Обеспечение организации работы по предупреждению производственного травматизма, профессиональных заболеваний.

  - Обеспечение расследования и учета в установленном ТК РФ, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации порядке несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, пожаров, аварий на ОПО.

  - Обеспечение предоставления органам государственного управления охраной труда, органам государственного надзора и контроля, органам профсоюзного контроля за соблюдением законодательства о труде и охране труда информации и документов, необходимых для осуществления ими своих полномочий.

  - Участие в формировании программ подготовки, переподготовки и повышения квалификации персонала.

  - Контроль процесса подготовки персонала в области охраны труда, безопасного производства по направлениям производственной деятельности.

  - Обеспечение проведения соревнований профессионального мастерства, смотров и конкурсов, направленных на улучшение состояния охраны труда, повышение уровня квалификации персонала.

  - Обеспечение и контроль хода проведения специальной оценки условий труда на рабочих местах.

  - Обеспечение контроля проведения медицинских осмотров работников.

  - Участие в разработке программы инновационного развития Заказчика.

  - Участие в реализации программ энергосбережения и повышения энергоэффективности.

  - Организация разработки энергосберегающих мероприятий, обеспечение их внедрения.

  - Участие в разработке системы энергоменеджмента, обеспечение ее внедрения и функционирования.

  - Участие в проведении энергетических обследований.

  - Организация формирования перспективных планов развития электросетевого хозяйства, в том числе на предмет их синхронизации с планами по присоединению потребителей, участие в подготовке консолидированного плана развития электрических сетей Заказчика.

- Актуализация данных по объемам обслуживания оборудования (расчет УЕ).

Деятельность по направлению блока безопасности:

Организация и выполнение действий по решению нижеуказанных задач:

- обеспечение комплексной безопасности персонала и объектов Заказчика;

- обеспечение антитеррористической и противодиверсионной защищенности объектов Заказчика;

- обеспечение готовности объектов Заказчика к проведению мероприятий по ГО, предупреждению и ликвидации ЧС мирного и военного времени.

- обеспечение режима использования конфиденциальной информации и сведений, относящихся к коммерческой и служебной тайне Заказчика;

- организация проведения мероприятий по обеспечению выполнения норм антикоррупционного законодательства, Антикоррупционной политики АО «Горэлектросеть» и других локальных нормативных актов и организационно-распорядительных документов Заказчика, регулирующих процессы профилактики и предупреждения коррупции;

- обеспечение выявления признаков предконфликтной ситуации, конфликта интересов, аффилированности и иных злоупотреблений, а также несоблюдения норм корпоративной этики.

Перечень услуг, указанный в настоящем приложении может корректироваться и (или) дополняться иными услугами, указанными Заказчиком, и направленными на решение задач в рамках производственно - хозяйственной деятельности Заказчика.

Приложение №3

к техническому заданию

Плановые балансовые показатели электрической энергии на 2026 г.

| 2026г. | январь | февраль | март | I квартал | апрель | май | июнь | II квартал | 1 полугодие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поступление э/э в сеть, тыс. кВт*ч | 21 510,47 | 18 782,12 | 17 933,66 | 58 226,24 | 16 295,24 | 16 774,44 | 17 824,36 | 50 894,04 | 109 120,28 |
| Полезный отпуск из сети, тыс. кВт*ч | 21 184,03 | 18 444,94 | 17 614,05 | 57 243,02 | 15 945,53 | 16 448,53 | 17 634,66 | 50 028,73 | 107 271,75 |
| Потери э/э в сети, тыс. кВт*ч | 326,43 | 337,18 | 319,61 | 983,22 | 349,70 | 325,91 | 189,69 | 865,31 | 1 848,53 |
| Потери э/э в сети, % | 1,52 | 1,80 | 1,78 | 1,69 | 2,15 | 1,94 | 1,06 | 1,70 | 1,69 |
| 2026г. | июль | август | сентябрь | III квартал | октябрь | ноябрь | декабрь | IV квартал | 2 полугодие |
| Поступление э/э в сеть, тыс. кВт*ч | 19 065,02 | 17 699,83 | 16 450,88 | 53 215,72 | 18 237,83 | 18 539,49 | 19 799,43 | 56 576,75 | 109 792,48 |
| Полезный отпуск из сети, тыс. кВт*ч | 18 782,36 | 17 359,16 | 16 262,14 | 52 403,67 | 17 855,06 | 18 249,35 | 19 430,24 | 55 534,65 | 107 938,32 |
| Потери э/э в сети, тыс. кВт*ч | 282,65 | 340,66 | 188,74 | 812,06 | 382,77 | 290,14 | 369,19 | 1 042,10 | 1 854,15 |
| Потери э/э в сети, % | 1,48 | 1,92 | 1,15 | 1,53 | 2,10 | 1,56 | 1,86 | 1,84 | 1,69 |
| 2026г. | Год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Поступление э/э в сеть, тыс. кВт*ч | 218 912,76 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Полезный отпуск из сети, тыс. кВт*ч | 215 210,07 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери э/э в сети, тыс. кВт*ч | 3 702,69 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери э/э в сети, % | 1,69 |  |  |  |  |  |  |  |  |